贵州省坝区农田基础设施建设

工程技术指南

贵州省农业农村厅

二○二二年一月

- 总  则

为推动坝区农业高质量发展，贯彻落实省委、省政府决策部署，大力推进全省农业现代化，不断完善全省坝区农田基础设施，提升农业综合生产能力，增加耕地面积，提高耕地质量，助推规模化种植、标准化生产、产业化经营，将坝区培育成我省农业现代化的样板田、科技田、效益田。参照国家有关规定和技术标准，结合实际，特制定我省坝区农田基础设施建设工程技术指南。

农田建设工程类型包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程四大类工程。

土地平整工程是地块土方的挖填平整工程。平整后的坝区符合现代农业和机械化耕作要求，提高灌水均匀度和水肥利用效率，减少水土流失，提高耕地质量，增加有效耕地面积。

灌溉与排水工程是修建输配水渠（管）道、泵站及渠系建筑物。坝区排涝标准达到5年一遇以上，灌溉保证率达到80%以上，灌溉水利用系数明显提高。

田间道路工程是修建田间道、生产路，配套建设农机下田坡道、桥涵等附属设施。提高农机作业便捷度。田间道路通达地块数达90%以上，基本满足农机作业、农业物资运输等生产活动要求。

其他工程包含农田防护工程和输配电工程。农田防护工程是合理修筑岸坡防护、坡面防护、沟道治理等设施，农田防洪标准达到10-20年一遇，受防护的耕地面积达到90%以上；输配电工程是铺设高压和低压输电线路，为泵站、机井等提供电力保障所需的强电、弱电等各种措施，包括输电线路工程和变配电装置。

本指南是我省坝区农田基础设施建设奖补项目进行实施方案编制、预算编制以及立项、施工和验收的重要依据，各地参照执行。

- 第一章  土地平整工程

## 第一节  田（土）块修筑工程

### 一、田(土)块布局

### 田(土)块布局应与沟渠、道路、周边景观及村庄的布局相协调，有利于完善土地承包经营权和多种形式的适度规模经营。

### 二、土地平整单元

### 以田(土)块划分土地平整单元，土地平整单元内应实现挖填方平衡，并能满足土地平整的其他规定。

### 三、地块平整度

田面倾向灌溉方向，田面高差不应超过±0.03m；土面高差不宜超过±0.05m。

### 四、地块坡度

坝区平整后田面坡度一般不超过1°，田块坡向应与灌排水方向一致。

### 五、土体构型

项目建设后土体厚度不应小于0.6m，耕作层不应小于0.2m，其中水田犁底层不应小于0.08m。

### 六、田块形状及大小

（一）整治后尽量使耕作田块形状成矩形，避免三角形等不规则形状，田块面积尽可能大些，不应小于0.034ha（0.5亩）。

（二）田块长度应根据地形、耕作机械工作效率、灌溉均匀程度以及排水畅通度等因素确定。

（三）田块宽度应考虑机械和人工作业、灌溉排水等要求和地形地貌的限制，带宽不宜小于5m。

（四）田坎平直稳固，田坎不宜太高，一般1.2m以下较为宜，通常采用田间土修筑，避免浆砌或混凝土浇筑。

## 第二节  土地宜机化建设工程

一、总体要求

采用工程、生物等措施，对细碎、异形等地块进行合并、对地块进出坡道及沟渠道路等进行改造，满足与地块规模适应的农业机械作业要求。

二、建设原则

（一）科学选址。道路通达、土层深厚、集中连片、排灌基础好、坡度不宜大于6°。优先选择已经规模化流转的地块，依据排灌方向沿等高线修建的几何形状为长方形或近似长方形的水平条状形地块。

- （二）绿色轻简。坚持资源循环、绿色低碳理念,因地制宜，根据坡度及实际情况，尽量减少对表土耕作层（25~30cm）的破坏，必须进行挖高填低的，对耕作层土壤剥离、回填利用，土方就地就近挖填转运。

- （三）合理配套。合理选用挖掘机、平地机、拖拉机、开沟机等机械设备，高效快捷地进行整理整治作业。

三、建设内容及技术要求

- （一）建设内容

- 1. 地块互联互通。按照农机进得去出得来、耕地占用最小化(路即是地，地即是路)的原则，合理设置农机入田口和出田口，实现相邻地块之间、地块与道路之间衔接顺畅，满足大中型农业机械进出地块及田间转移需要。

- 2.消除作业死角。对尖角、弯月形等影响农业机械作业的异形地块，进行开挖回填、截弯取直等整理，满足大中型农业机械作业要求。

- 3.优化地块布局。地块小并大、短并长、弯变直，实现以条带状分布为主，延长机械作业线路，减少机械折返频次。

- 4.合理布局沟渠。根据整理整治后的地块坡向和其他相邻地块雨水排泄流向，合理布局沟渠。沟渠的修建应兼顾农业机械通行需要，深开围沟、背沟，少开或浅开厢沟。

- 5.石块填埋处理。地块整理整治中的石块，宜就近集堆深埋处理。

- 6.土壤培肥熟化。地块整理整治后，通过秸秆还田、粪肥施用等生态培肥方式，结合深松、旋耕等农业机械化措施，培肥熟化土壤，提升地力。

- （二）技术要求

- 1.坝区地块单块长应不小于100m，宽不小于20m；或面积宜大于3亩。

- 2.单块旱地纵向坡度≤10%，单块旱地横向坡度≤3%，平均农业机械生产行径路线≥100m。

- 3.最大挖填高度≤1.5m。

- 4.石块埋置深度≥0.5m。

5.入田口和出田口宽度不小于2.5m，田间生产路最大纵坡≤8%，路面宽2~2.5m，路面高出地面不大于0.3m。

四、建设流程

- （一）地形测绘。测绘1:500~1:2000原貌地形图。

- （二）方案设计。实地踏勘，对整理整治地块进行分区编号及地块的互联互通、沟渠布局等进行规划设计。

- （三）施工设计。绘制总平面图，制作施工图，并对图标、图例、技术要求等进行说明。

- （四）现场放线。在地形图找参照点手工放线，也可推算坐标值后用仪器放线。

- （五）工程施工。先剥离表层耕作土壤堆积待用。地块整理整治成形后，将剥离的表层耕作土壤均匀铺平，不宜生土覆盖。

- 第三节  耕作层地力保持工程

### 一、耕作层剥离与回填

（一）为保护好耕作层土壤及肥力，需进行耕作层剥离与回填。平整前应将耕作层剥离集中堆放，剥离厚度0.2～0.25m为宜，待完成地块平整后再均匀回填。

（二）耕作层回填前，田面必须达到设计回填表土层底面高程，平整度基本达到本指南的要求。

### 二、增土提质（客土）

（一）为提高耕地质量，建成高标准农田，对土地不足0.6m的耕地进行客土。

（二）客土土源应与非农建设用地占用耕地耕作层剥离使用相结合，选择土质好（壤土）、肥力高的耕作层作为客土土源。

客土要求符合经济效益合理、生态效益可行的原则，应依法利用建设占用耕地的耕作层土壤或河道沟渠清淤符合耕作条件的土壤，不得破坏生态环境。客土源的基本条件见附录A。

### 三、石方爆破

（一）岩石爆破的地下深度不得低于0.6m，爆破后岩面应平整，不得存在上凸凌峰。

（二）岩石爆破后，弃石应运出爆破田块，回填土壤，使田块保持平整。

# 第二章  灌溉与排水工程

## 第一节  一般规定

### 一、工程等级划分

（一）工程等别按灌溉、排水工程分别确定，具体划分见表2.1.1-1。

表2.1.1-1灌溉、排水工程等别指标表

| 工程等别 | 蓄水枢纽工程（104m3） | 引水枢纽工程（m3/s） | 灌排渠沟工程（m3/s） |  | 提水工程（m3/s.万kw） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灌溉流量 | 排水流量 | 单站装机流量 | 单站装机容量 |
| Ⅴ | <10 | ＜2 | ＜5 | ＜10 | ＜2 | 0.01～0.10 |

（二）水工建筑物等级

水工建筑物按Ⅴ级要求。水工主、次建筑物工程级别为5级。

（三）水工建筑物分级

农田建设的灌溉渠道、排水沟、灌排建筑物属于5级及以下工程，其分级指标如表2.1.1-2。

表2.1.1-2灌溉渠道、排水沟、灌排建筑物分级指标

| 工程级别 | 灌溉渠道 | 排水沟道 | 灌排建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 灌溉流量（m3/s） | 排水流量（m3/s） | 过水流量（m3/s） |
| 5 | ＜2 | ＜10 | ＜2 |

### 二、灌溉标准

（一）灌溉设计保证率

灌溉工程标准应根据当地水资源情况和作物种类，按表2.1.2-1灌溉设计保证率确定。

表2.1.2-1灌溉设计保证率

| 灌水方法 | 分区 | 作物种类 | 灌溉设计保证率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面灌溉 | 季节性干旱 较严重地区 | 以水稻为主 | 70～80 |
|  |  | 以旱作为主 | 50～70 |
|  | 水资源较 丰富地区 | 以水稻为主 | 75～85 |
|  |  | 以旱作为主 | 70～80 |
|  | 水资源丰富地区 | 以水稻为主 | 80～90 |
|  |  | 以旱作为主 | 75～85 |
| 低压管道灌溉 | 季节性干旱较严重，可供灌溉水源有限地区 | 以水稻为主 | 80～90 |
|  |  | 以旱作为主 | 75～85 |
|  | 水资源较丰富，用明渠供水成本过高地区 | 以水稻为主 | 85～95 |
|  |  | 以旱作为主 | 80～90 |
| 喷灌、微灌 | 各类地区 | 各类作物 | 85～95 |
| 雨水集蓄 利用灌溉 | 季节性干旱较严重，可供灌溉水源缺乏地区 | 旱作 | 50～70 |
| 注：作物经济价值较高的种植地区，宜选表中较大值；作物经济价值不高的种植地区，可选表中较小值。 |  |  |  |

（二）以抗旱天数为设计灌溉标准时，其设计抗旱天数应根据当地水资源条件和作物种植结构等因素确定：在水资源丰富的地区或以经济作物为主的灌区可取40～50d，在可供水资源缺乏的地区或以一般大田作物为主的灌区可取30～40d。

（三）灌溉定额

灌溉定额应根据当地或类似地区作物需水量或灌溉制度试验资料以及本地区作物生育期的降雨量分析确定，无资料时：水稻生育期净灌溉定额可按270～280m3/亩（P=80%）参考确定，泡田净定额可按80～100m3/亩参考确定，东部及北部地区可取大值，西部地区可取小值；旱地作物灌水次数及净灌水定额可参考表2.1.2-2确定。

2.1.2-2贵州省主要旱作物灌水次数及灌水定额

| 项目 |  | 玉米 | 小麦 | 油菜 | 烤烟 | 蔬菜瓜果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌水次数（次） |  | 2～3 | 1～2 | 1～2 | 3～5 | 3～5 |
| 灌水定额 （ｍ3/亩） | 喷灌、沟灌 | 30～45 | 40～50 | 25～40 | 20～30 | 25～50 |
|  | 微灌、浇灌 | 15～25 | 20～25 | 12～20 | 8～12 | 15～30 |

（四）渠系水利用系数

应采取节水工程措施提高渠系水利用系数，新建和防渗处理后渠系水利用系数应≥0.75。

（五）灌溉水利用系数

小型自流灌区灌溉水利用系数不应低于0.70；提灌区灌溉水利用系数不应低于0.80；低压管道灌溉、喷灌、微喷灌不应低于0.85；滴灌不应低于0.90。

### 三、灌溉水质

灌溉水质均应符合《农田灌溉水质标准》，禁止用未经处理的污水灌溉农田。

### 四、排水标准

（一）排水标准的设计暴雨重现期采用10年一遇。

（二）农田建设排涝标准，旱作区可采用24小时暴雨，从作物受淹起1～2d排至田面无积水；水稻区一般可采用24小时暴雨从作物受淹起2～3d排至水稻耐淹深度。

（三）农作物的耐淹水深和耐淹历时，应根据当地或临近地区有关试验或调查资料分析确定。无试验或调查资料时，见表2.1.4-1。

表2.1.4-1几种主要农作物的耐淹水深和耐淹历时标准

| 水稻 | 生育阶段 | 耐淹水深（cm） | 耐淹历时（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水稻 | 返青 分蘖 拔节 孕惠 成熟 | 3～5 6～10 15～25 20～25 30～35 | 1～2 2～3 4～6 4～6 4～6 |
| 玉米 | 抽穗 灌浆 成熟 | 8～12 8～12 10～15 | 1～1.5 1.5～2 2～3 |
| 红薯 | — | 7～10 | 2～3 |
| 大豆 | 开花 | 7～10 | 2～3 |
| 小麦 | 拔节～成熟 | 5～10 | 1～2 |

（四）设计排涝模数应根据当地或邻近地区的实测资料分析确定。无实测资料时，选用《灌溉与排水工程设计规范》排涝公式计算。

（五）设计排渍深度、耐渍深度、耐渍时间和水稻田适宜日渗漏量，应根据当地邻近地区农作物试验或种植经验调查资料分析确定。无试验资料或调查资料时，旱田设计排渍深度可取0.8～1.3m，水稻田设计排渍深度可取0.4～0.6m；旱作物耐渍深度可取0.3～0.6m，耐渍时间3～4d。水稻田适宜日渗漏量可取2～8mm/d（粘性土取较小值，沙性土取较大值，低洼和有托水层地区也取小值）。

### 五、防洪标准

农田建设的引水、提水、蓄水枢纽工程及灌溉渠道、灌排建筑物、堤防工程的防洪标准（重现期a）按表2.1.5-1执行。

表2.1.5-1枢纽工程及建筑物洪水重现期标准（重现期a）

| 枢纽建筑物（级别5级） | 引水、提水 枢纽工程 | 设计 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 校核 |  | 20 |
|  | 蓄水枢纽工程 | 设计 |  | 20 |
|  |  | 校核 | 混凝土坝、浆砌石坝 | 100 |
|  |  |  | 土石坝、堆石坝 | 200 |
| 灌溉渠道、灌排建筑物（5级及以下） |  | 设计 |  | 10 |
| 排洪沟（5级及以下） |  | 设计 |  | 5～10 |
| 堤防工程（5级及以下） |  | 设计 |  | 10～20 |

## 水源工程

### 一、小型拦河坝（闸）

（一）工程布置

1.拦河坝（闸）的坝址，应选在地质条件较好，河床及两边河岸基岩出露、两岸边坡稳定、河面较宽的地段。

2.拦河坝（闸）的坝址，应选择在河床较为顺直、行洪条件较好的河段。

3.拦河坝的建设应充分利用当地水资源，在条件允许的情况下，将坝址选择在河溪沟汇合以下的河段处。

4.坝轴线的布置应与河床主流相垂直，坝型的选择应与当地建筑材料相匹配。

（二）拦河引水溢流坝体类型宜采用浆砌石、混凝土坝，因河床地质较差而河流流量较大而引水流量较小，可采用堆石坝或桩木坝（中间填卵石）。

（三）引水溢流坝应采用浆砌石或混凝土结构，坝体断面宜采用宽顶堰或实用堰两种型式。对于拦河坝较高、过水流量较大的，为减少坝体过水溢流长度，应采用实用堰型，对于较低的拦河坝，为方便施工宜采用宽顶堰型式。

（四）溢流拦河坝宜采用浆砌石或混凝土结构，建筑坝型为实用堰或宽顶堰，其结构计算与塘堰工程浆砌石、混凝土坝相同。

（五）大坝上下游两边河床坡面宜设置导水翼墙，根据工程地质情况可设置重力式护坡或重力式挡土墙，采用浆砌石或砼结构；墙顶高度应为设计水位加0.3m；河床两岸坡面较稳定时，应建护坡，护坡结构为脚大顶小，顶厚不应小于0.3m；河床两边山坡稳定性较差时，应设置挡土墙，断面按顶宽0.4m，一面垂直，一边坡比1:0.3～1:0.4，基础埋深不应小于0.5m，并设置排水孔。

（六）溢洪拦水坝坝后可建消力池或挑流消能设施，坝基岩石为完整坚硬不易冲刷的岩石，坝体较高，经计算的挑流长度较长，能满足设计要求的，可采用挑流消能办法；其他情况均应采用消力池消能，消力池水力计算按有关资料要求进行。

（七）进水口渠道应设置控制闸门。大坝与节制闸门之间渠段应设置一定长度的渠道侧流堰，堰顶高程应与渠道设计加大流量水位相同。节制闸门的位置应选择在地面较开阔、交通管理较为方便的地方；闸门形式视过水流量、深度、宽度来确定，对规模较小的工程应采用螺杆启闭开敞式的平板闸门、铸铁闸门，叠梁闸门。

（八）拦水坝后的消力池深度和长度，应通过计算确定。开挖后的消力池应先在基础设置反滤式排水槽(孔)，解决底部排水问题，然后衬砌0.25～0.40m的M7.5浆砌石，在砌石面上应现浇0.1m厚C20混凝土，设置排水孔，在水流方向每1.5m设置一个，横向间距1.5～2.0m。消力池两边重力墙应从底面往上1/3墙高处预留反滤式排水孔，每1.5m一个，孔径3～4cm；在消力坎后进行干砌石护底。消力池首端、尾端均应设置C15混凝土齿墙，齿墙深度首端不应小于1.0m。

### （九）采用挑流消能的工程，应处理好坝体末端与岩石交接处的连接。用C20混凝土现浇处理裂缝，要预留排水孔。

### 二、雨水集蓄利用工程

（一）适用条件

在地表水缺乏和地下水开采利用困难的山丘地区，可采用雨水集蓄利用工程解决旱地作物灌溉。

（二）工程布置

1.雨水集蓄工程应综合考虑，相互协调，统一布置，做到拦蓄排引相结合，将各类型排水沟、截流沟、输水沟和自然冲沟与蓄水池之间的合理配置和综合利用。

2.集流工程的集流能力应与蓄水工程容量相一致，不得布置集流量不足或没有水源的蓄水工程。

3.贵州雨水集蓄灌溉工程的集流面可采用天然坡面，也可以利用道路、屋顶、各类广场、晒坝等建筑物，不需修建人工集雨面。为有效汇集坡面径流，应在集流坡面上沿等高线布置截流沟；集流坡面较大时，应与沿等高线布置的截流沟相连沿纵坡方向依地势间隔布置截流沟。集流场与蓄水设施之间用输水沟连接。输水沟宜垂直于等高线布置，充分利用冲沟，且与截流沟连通。雨水进入蓄水设施之前应设置沉沙池，雨水经沉淀后引入蓄水池。

4.蓄水池的布置间距应方便取水灌溉和提高集雨效率，又不致过于密集，池最大间距宜小于100m，且池的蓄水容积应与所控制的灌溉面积用水量相适应。池之间沿纵坡方向可采用输水管道串联，以便利用重力自流输水。

5.灌溉系统布置。大田作物渠系灌溉和管道灌溉，宜在田间布置管网并设置给水龙头或给水栓，灌水时在龙头上接移动软管进行点灌，给水龙头的布置间距宜为50m左右。

## 输水工程

### 一、明渠

（一）明渠输水适应于水稻种植区能自流输水的地面灌溉工程，也可作为旱坡地拟灌耕地中的水池与水源间的输水设施。

（二）可按干、支、斗（农）或干、斗、农渠三级设置。渠道末端应设置退水设施。

（三）各级渠道应选在各自控制范围内地势较高、控制灌溉面积最大的区域布置，干渠、支渠应沿等高线或分水岭布置。

（四）渠道布置应有利于机耕，尽量避免深挖、高填、穿越村庄和可能产生滑坡及其它地质条件不良的地段。渠道边坡应稳定，不滑塌破坏。

（五）环山渠道应按一定距离设置泄洪闸、溢洪堰等安全设施，遇冲沟地段应设置背水桥等排洪设施。泄洪能力应根据汇流面积，按10年一遇暴雨洪水计算。

（六）渠道设计流量应满足设计灌区灌溉高峰时段期的灌水要求。渠道流速应不冲不淤，渠道平均流速应介于渠道不冲不淤流速之间。农渠流量宜控制在0.02～0.05m3/s；斗渠流量宜控制在0.10～0.20m3/s。最小流量不宜小于设计流量40%，相应最小水深不宜小于设计水深70%。

（七）渠道纵断面比降应根据渠道沿线地形、地质条件、设计流量和含沙量等因素确定，其比降在山丘区宜为1/500～1/1000，平坝区宜为1/1000～1/2000。

（八）渠道横断面应根据灌溉面积、沿线地形、地质条件以及边坡稳定需要等因素确定。可采用矩形、梯形或U形断面。矩形和梯形断面渠道可采用浆砌石或混凝土衬砌，砌筑砂浆标号不宜低于M7.5，混凝土标号不宜低于C10；U形断面渠道宜用混凝土衬砌，混凝土标号不宜低于C15。渠道最小断面应能满足施工要求，最小底宽不宜小于0.3m。

（九）渠道的安全超高应按计算确定。渠道衬砌超高值可采用0.3～0.8m；末级渠道可适当减小，但不应小于0.1m；兼作行洪的傍山灌溉渠道，其衬砌超高宜适当加大。

（十）堤顶宽度宜为0.4m～0.5m；末级渠道堤顶宽度宜为0.3m～0.4m；兼有交通要求时，可适当加宽。

（十一）各级渠道均应防渗。采用现浇混凝土防渗时：渠墙厚度宜为8cm～10cm，渠底厚度宜为6cm～8cm，混凝土标号不宜低于C10，并每隔6.0～8.0m应设置一道横向伸缩缝，缝宽2cm左右，缝内嵌填柔性止水材料。采用水泥砂抹面防渗时，砂浆标号不宜低于M10。预制混凝土块衬砌防渗时，应注意接逢处理，填逢砂浆标号不宜低于M10。西部高寒地区的防渗混凝土和水泥砂浆标号应适当提高。

### 二、管道

（一）适用条件

用低压管道输水，管道工作压力宜为0.4～0.6Mpa，最末级管道上最不利出水口的水压应有3～5KPa。管道管材宜采用PVC或PE塑料管、铸铁管和预应力钢筋混凝土管，应优先采用塑料管。

（二）灌溉管网由干管、支管、毛管组成，布置形式应根据地形条件、地块形状、灌溉用水要求种植方向等因素选用梳齿状、鱼刺状、树枝状或环状网等布置形式。末级固定管道走向应与作物种植方向一致。管网最低点应设置放空阀，地形起伏高点应设置排气阀。

（三）管网压力分部差异较大时，可结合地形条件进行压力分区，采用不同压力等级的管材和不同的灌溉方式。

（四）管网布置应以管线总长度最短，控制面积大，投资少、效益高为原则，灌溉面积大于500亩的管网系统应进行多方案优化设计。

（五）管道布置要满足如下要求：

1.输水干支管应布置在坚实的地基上，避开可能产生滑坡和受山洪威胁的地段。

2.管线布置应力求长度短直、平顺、拐弯和起伏少、水头损失小、投资省、控制面积大、管理方便。地形复杂地区采用变坡布置时，管道最大纵坡不宜大于1:1.5，倾角不应大于土壤的内摩擦角。

3.固定管道宜埋在地下，易损管材必须埋在地下，埋深不宜小于70cm。铺设在地面上直径大于100mm的固定管道，在拐弯处应设置镇墩，两个镇墩之间的管道应设置伸缩节或柔性接头。管道悬空段大于4m时，应设置支墩。采用塑料输水管时，应设置伸缩节，伸缩节间距宜为20m～30m。

4.铺设在松软地基或有可能发生不均匀沉降地段的管道应对管基应进行换土夯实处理。

5.大口径输水管道宜设置浆砌石或混凝土连续垫座，垫座最小厚度不应小于0.2m。

6.各用水单位应设置独立配水口和控制设施。田间管网的出地管处应设置混凝土镇墩。

（六）管道设计流速应控制在经济流速1.0～1.5m/s范围内，超出此范围时应进行技术经济比较。

（七）附属设备：管道输水系统中，根据运行的实际需要，应配置分水、给水、泄水、安全保护、量水等设备。

（八）所选管材的技术性能指标必须符合国家现行标准规定，管材质量必须经国家计量认证的质检机构抽检合格。

## 排水工程

### 一、明沟

（一）适用条件

1.排水明沟宜用于地形地质条件好，有利布置明沟排水的地方，需要排除洪水或积水的易涝耕地、地下水位较高的渍害耕地和山区易受山洪冲刷的耕地。

2.明沟排水系统宜按干沟、支沟、斗沟、农沟四级顺序设置固定沟道。根据排水区的形状、面积大小、排水量大小，排水沟的级数可适当增减。

（二）明沟排水系统布置应满足如下要求：

1.排水沟宜布置在低洼地带，应尽量利用天然河沟；对于部分原有排水沟，弯度较大、占地面积较多、不利于行洪的沟渠，应通过方案比较进行裁弯取直或改造。

2.排水沟线路宜避免高填、深挖和通过淤泥、流沙及其他地质条件不良地段。

3.排水线路宜短而直。

4.排水沟出口宜采用自排方式。受承泄区或下一级排水沟水位顶托时，应设涵闸抢排或设泵站提排。

5.排水明沟可与其他型式的田间排水设施结合布置。

6.水旱间作地区，水田与旱地之间宜布置截渗排水沟。

7.排洪沟(截流沟)应沿傍山(塬边)渠道一侧及灌区边界布置，并就近汇入排水干沟或承泄区，交汇处应设防冲蚀护面。

8.平坝区斗沟以下各级沟宜相互垂直；末级固定渠道与排水沟(农沟)可根据地形条件采用平行相间布置或平行相邻布置；地形复杂地区可因地制宜布设；水稻区的格田长边宜沿等高线布置；每块格田均应在渠沟上设置排水口；如受地形条件限制布置串灌串排格田时，其串联数量不得超过三块。

（三）用于排除涝水的排水沟，应根据排水面积、设计净雨量、排水时间计算设计排涝流量或排涝模数。无资料时，设计排涝模数可按表2.5.1-1执行。排涝、排渍两用排水沟，应安排渍要求确定沟深和间距，安排涝设计流量进行断面校核。

表2.5.1-1排涝模数

单位：m3/s/万亩

| 类型 | 平坝区 | 丘陵区 | 山区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水渍田、水田区 | 1.1～1.2 | 1.1～1.2 | 1.0～1.1 |
| 旱地区 | 1.3～1.5 | 1.2～1.4 | 1.1～1.3 |

（四）排水沟纵断面应保证下级沟道的沟底顺畅，排水沟的流速应介于不冲不淤流速之间，设计流速宜取0.3～1.0m/s。在通过设计流量时，上下沟道衔接落差可取0.1～0.2m。排水农沟沟纵比降可选择1/1000～1/500。

（五）排水沟过水断面应满足设计排涝（渍）流量的要求。灌排兼用时，应取用灌溉或排水二者较大流量为设计流量。

（六）排水沟断面结构形式可采用矩形或梯形断面，衬砌形式可采用干砌块石、浆砌块石和混凝土结构。用于排渍的排水沟宜用干砌块石结构，以利于地下水渗透；采用浆砌块石或混凝土衬砌时，应设置满足透水要求的排水孔数量。

（七）干、支排水沟堤顶宽度不宜小于0.5m，斗、农排水沟堤顶宽度不宜小于0.3m。兼有交通要求时，其宽度可适当加宽。

（八）末级固定排水沟的深度、间距应根据当地机械作业要求，农作物种植条件及经济状况确定，排水沟深度宜为0.8～1.3m、间距宜为50～100m。无试验资料时，也可按表2.5.1-2确定。

表2.5.1-2末级固定排水沟的深度和间距

| 末级固定排水沟深度（m） | 排水沟间距（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粘土、重壤土 | 中壤土 | 轻壤土、沙壤土 |
| 0.8～1.3 | 10～30 | 30～50 | 50～70 |
| 1.3～1.5 | 30～50 | 50～70 | 70～100 |

### 二、暗渠（管）

（一）适用条件

1.在易垮塌地带和穿越村寨地段宜采用暗渠排水。

2.在河谷坝地、洼地、丘陵槽谷集中的地区，可采用暗管排水。

（二）系统布置

1.吸水管(田间末级排水暗管)应有足够的吸聚地下水能力，其管线平面布置宜相互平行，与地下水流动方向的夹角不宜小于40°。

2.集水管应顺地面坡向布置，与吸水管管线夹角不应小于30°，且应集排通畅。

3.各级排水暗管的首端与相应上一级灌溉渠道的距离不应小于3m。

4.检查井布置

1）吸水管长度超过200m或集水管长度超过300m时应设检查井；集水管穿越道路或渠、沟的两侧应设置检查井；集水管纵坡变化处或集水管与吸水管连接处应设置检查井。

2）检查井间距不宜小于50m，井径不宜小于80cm，井的上一级管底应高于下一级管顶10cm，井内应预留30～50cm的沉沙井深度。

3）明式检查井顶部应加盖保护，暗式检查井顶部覆土厚度不宜小于50cm。

5.水稻区和水旱轮作区的吸水管或集水管(明沟)出口处，宜设置排水控制口门。水管出口可逐条设置，也可按田块多条集中设置。

6.暗管排水进入明沟处应采取防冲措施。

7.暗管排水系统的出口宜采用自排方式，排水出口受承泄区或排水沟水位顶托时，应设置涵闸抢排或设泵站提排。

8.暗管可与浅密明沟或鼠道结合布置，构成复合式排水网络。

（三）吸水管内径不应小于50mm，集水管内径不应小于80mm。在集水管的汇流面积较大时可分段采用不同的内径的管道。

（四）管材宜采用混凝土管。

（五）排水暗管埋深与间距

1.吸水管埋深应为允许排水历时内要求达到的地下水位埋深与剩余水头（取0.2m）之和。

2.吸水管间距应通过田间试验资料确定，无试验资料时，可按表2.5.2-1确定。

表2.5.2-1吸水管埋深和间距

单位：m

| 吸水管埋深 | 吸水管间距 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粘土、重壤土 | 中壤土 | 轻壤土、沙壤土 |
| 0.8～1.3 1.3～1.5 1.5～1.8 1.8～2.3 | 10～20 20～30 30～50 50～70 | 20～30 30～50 50～70 70～100 | 30～50 50～70 70～100 100～150 |

（六）采用暗渠排水时，渠宽度不宜小于0.6m，高度不宜低于1.2m。断面可采用城门洞形或矩形，衬砌形式可采用浆砌石或混凝土结构，城门洞形断面宜用浆砌石拱，矩形断面应采用钢筋混凝土顶板。浆砌石砂浆标号不宜低于M7.5，渠墙混凝土标号不宜低于C10，钢筋混凝土不宜低于C20。

## 第五节  渠系建筑物工程

### 一、水闸

（一）适用条件

1.在灌溉渠道轮灌分界处或渠道断面变化较大的地点应设节制闸。

2.在分水渠道进口应设分水闸；在有排泄任务的地段应设泄水闸。

3.在干、支渠末端应设退水闸；低洼地区排水沟出口段应设排水闸。

（二）工程布置原则

1.水闸总体的地下轮廓布置应满足闸室稳定和闸基防渗要求。

2.水闸应尽可能选择在土质均匀、密实、压缩性小的天然地基上，要地质条件好。

3.分水闸的分水角宜取60°～90°，闸室结构可采用开敞式或封闭式，闸前设计水位宜按分水比例，采用比上级渠道设计水位低0.1～0.2m。

4.节制闸闸室结构宜采用开敞式，闸底槛槛顶宜与渠底齐平或稍高于渠底，闸孔设计过水断面宜与渠道过水断面积相适应，闸孔数宜选用奇数孔。

5.退水闸、排水闸中心线宜与渠道（排水沟）中心线重合，闸底槛顶宜与渠底（排水沟）齐平或稍低，闸孔过水断面宜与渠道（排水沟）过水断面相适应。

（三）闸室段长度应能满足上部结构的合理布局。底板和闸墙、闸墩材料可选择浆砌石、混凝土、钢筋混凝土。

（四）闸室段可视具体情况选择布置闸墩、闸门和启闭机、胸墙、工作桥和交通桥。

（五）水闸下游连接段应采取消能措施。水闸宜采用底流式消能。护堤可采用浆砌石或钢筋混凝土结构，其厚度应满足抗冲和抗浮要求。海漫可采用干砌块石和浆砌块石结构，厚度宜为30～50cm。

### 二、渡槽

（一）适用条件

渠道跨越河流、渠沟、洼地、道路，采用其它类型建筑物不适宜时，可选用渡槽。

（二）工程布置原则

1.基础地质条件较好，能缩短长度、降低高度，槽身起、止点应力求落在挖方渠道上。

2.跨越河流的渡槽槽址应位于河床稳定、水流顺直的河段。

3.渡槽轴线应短而直，进、出口应与上、下游渠道平顺连接。

4.渡槽进、出口应设渐变段，渐变段长度可分别取渠道与渡槽水面宽度差值的1.5～2倍和2.5～3倍。

5.渡槽进口前的渠道一侧，应设泄水闸或溢流堰和沉砂池。

6.少占耕地，不影响民房，有较宽敞的施工场地。

（三）渡槽槽身结构要求应用《灌溉与排水工程设计规范》的有关规定。

### 三、倒虹吸

（一）适用条件

渠道穿越河流、渠沟、洼地、道路，采用其他类型建筑物不适宜时，且建筑物进出口水头差较大时，较经济方案应选用倒虹吸。倒虹吸分为地埋式和桥式。

（二）工程布置原则

1.倒虹吸宜设在地形较缓处，应避免通过可能产生滑坡、崩塌及其它地质条件不良的地段。

2.倒虹吸轴线宜为直线，与河流、渠沟、道路中心线宜正交，进、出口应与上、下游渠道平顺连接。要工程省，投资小。

3.倒虹吸进、出口应设渐变段，其长度可分别取上、下游渠道设计水深的3～5倍和4～6倍；

4.倒虹吸横断面形式宜采用圆形，流量大、水头低时，也可采用矩形。

（三）倒虹吸可选用混凝土管、钢筋混凝土预应力管、钢套筒混凝土管、玻璃钢管，高差较大或管段较长的情况下，可分段采用不同管材。

（四）倒虹吸通过设计流量时，断面平均流速应控制在1.5～2.5m/s。

（五）现浇钢筋混凝土倒虹吸的分节应根据地基、施工、温度等条件确定。各节之间，首、末节与进、出口连接处应设伸缩沉降缝，土基上缝距宜取15～20m，岩基上缝距宜取15m，缝内应设防渗止水。

（六）跨度在1.5m以内采用钢筋混凝土箱涵。4、5级倒虹吸基础应采用分层夯实的碎石、三合土、素土管床或M7.5浆砌石垫基，并在管道变坡转折处设置镇墩。

（七）倒虹吸进口段宜为封闭式结构，应设置沉沙池、冲沙设施和拦污栅，从拦污栅至管道进口，应设置钢筋混凝土盖板和通气孔(管)，管道转折处和最低处，应分别设排气阀和排污孔，每隔100～200m应设检修孔，出口应设拦污栅、消力池。在转折处应设镇墩。

### 六、涵洞

（一）适用条件

填方渠道跨越沟溪、洼地、道路、渠道或穿越填方道路时，可在渠下或路下设置涵洞。

（二）工程布置原则

1.涵洞轴线宜短而直，并宜与沟溪、道路中心线正交，进、出口应与上、下游渠道平顺连接。

2.涵洞洞身应尽可能布置在地质条件坚固的地段，避免产生不均匀沉陷。

3.当两岸基础地质条件好时，可选用砖、石、混凝土砌无铰拱涵；当两岸基础条件差时，可选择梁式钢筋混凝土盖板涵洞或箱形涵洞。孔径不大时，可选择预制混凝土圆形管涵。

4.涵洞进、出口应以圆锥形护坡、扭曲面护坡、八字墙、曲线形翼墙与上、下游渠道连接。出口流速过大时，应有消能防冲设施。

5.交通涵洞的跨径和净空高度应满足车辆通行的要求，且应与道路等级相适应。

（三）无压式涵洞内顶点至最高流水面的净高应符合表2.6.6-1。

表2.6.6-1无压力式涵洞内顶点至最高流水面的净高

| 涵洞进口净高（或内径）h(m) | 圆管涵 | 拱涵 | 箱涵 |
| --- | --- | --- | --- |
| H≤3 | H≥h/4 | H≥h/4 | H≥h/6 |
| h>3 | H≥0.75m | H≥0.75m | H≥0.5m |

（四）涵洞顶部填土厚度不应小于0.5～1.0m。小型圆管顶部填土厚度不应小于0.4m。

（五）圆管涵应尽量采用标准跨径，以便使用定型设计和预制构件。

（六）管涵管座：土基上的管涵应设混凝土或砌石管座，其包角可取90°～135°。

### 七、沉砂池

（一）工程布置原则：

1.为防沟渠淤积，沉沙池宜布设于引水口的前端，并保持一定的距离，沉沙池应选择在场地宽敞的地方，有足够的长度和宽度满足布置要求，沉沙池两端连接段必须保证水流平顺，不易起旋涡。

2.为保证沉砂效果，沉沙池进口段宜采用两侧均匀扩散的对称布置；受条件限制时，也可采用单侧扩散布置，但应设置与池厢潜没隔墙相对应的导流墩（墙）。进口段长度可取15～30m；出口段长度可取10～20m，水流收缩角可取10°～20°。必要时，出口处可设置迭梁式活动底坎。进出口应有一定落差，采用闸门控制。

3.农田建设项目沉沙池规模较小，可采用定期人工清淤的条带形沉沙池。有天然洼地可利用时，也可采用沉沙条渠。

4.为防不均匀沉降和便于施工，池箱横断面宜取矩形或梯形；池箱分段应设伸缩沉降缝，缝距可取10～20m，缝内应设防渗止水。

（二）沉沙池进口可采用设置扩散墙、安装静水格栅等使水流均匀扩散。

（三）为控制投资，降低施工难度，池深不应超过2m。

八、农桥

（一）农桥布置原则

1.农桥分机耕桥和人行桥两类。机耕桥使用于一级田间道上和二级田间道上。人行桥使用于生产路上跨越河沟及跨越斗渠沟和农渠沟。

2.农桥的设置应根据道路等级、通行能力，结合地形、河流水文、灌排设施布局、河堤防洪、环境影响等综合考虑。

3.农桥宜采用技术成熟、容易施工、经济实用的结构形式。机耕桥宜采用装配式钢筋混凝土简支梁桥和浆砌石拱桥。人行桥宜采用简易预制混凝土板桥。

4.农桥的桥长、跨度和高度除应满足总体布局要求外，还应受表2.6.8-1指标控制。

表2.6.8-1农桥的桥长、跨度和高度控制指标

| 农桥等级 | 桥长（m） | 单孔跨度（m） | 桥面高度（m） | 桥面宽度（m） | 设计荷载（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机耕桥 | ≤10 | ≤5 | ≤4 | ≤4 | ≤10 |
| 人行桥 | ≤10 | ≤3 | ≤3 | ≤1.5 | ≤1 |

- 桥梁宽度应与路基同宽，桥下净空应根据设计水位确定，且不小于表2.6.8-2所列数值。

表2.6.8-2桥下净空最小值

| 桥梁的部位 | 高出计算水位(m) |
| --- | --- |
| 粱底 | ≥0.5 |
| 支撑垫石顶面 | ≥0.25 |
| 拱脚 | ≥0.25 |

注：无铰拱的拱脚可被设计洪水淹没，但不宜超过拱圈高度的2/3，且拱顶底面到计算水位的净高应大于1.0m。

- 农桥应设置高度不应小于1.1m的护栏。栏杆需满足受力要求，美观大方。

- 农桥应设置安全限载标志。

### （二）机耕桥

1.装配式钢筋混凝土简支梁桥

1）桥面铺设的结构型式宜与所在道路路面相协调，村间道桥面应采用水泥混凝土或沥青铺设，水泥混凝土铺设厚度不应小于80mm，混凝土强度不应低于C30，沥青铺设厚度不应小于50mm；田间道宜采用砂石铺设，铺设厚度不应小于100mm。

2）桥身宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋，混凝土强度不应低于C30。

3）桥台应为轻型桥台，在梁端与桥台之间应设2～5cm宽的伸缩缝。

4）墩台可采用浆砌石或混凝土砌筑，墩身坡度宜对称采用20:1～30:1，也可成直坡；墩身顶宽不应小于0.6m。桥台前坡宜为10:1，背坡宜为6:1～4:1。埋置式桥台或岸墩前后应均匀夯填土。

5)桥梁的墩帽和台帽厚度不应小于30cm；纵向墩帽宽度不应小于100cm，纵向台帽宽度宜为80～100cm，墩台帽出檐宽度宜为5～10cm；支座边缘道墩台身顶部边缘的距离应视墩台构造形式及安装上部构造的施工方法而定，其距离不应小于表2.6.8-3的规定。

表2.6.8-3支座边缘道墩台身顶部边缘的最小距离

| 桥向 | 顺桥向 | 横桥向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圆弧形端头（自支座边角量起） | 矩形端头 |
| 最小距离（cm） | 15 | 15 | 20 |

- 浆砌石拱桥

1）拱圈跨径应≤5m，最小矢跨比应≥1/5，不应计温度变化影响力。

2）桥台前坡宜为20：1～30:1，背坡宜为2:1～4:1。

3）桥面宜采用钢筋混凝土构筑，厚度不应小于20cm，混凝土强度不应低于C30，宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋。

4）桥身采用浆砌石构筑，石料应采用强度不低于MU30的粗料石和细料石，砌筑水泥砂浆强度不应低于M7.5，沟缝水泥砂浆强度应不低于M10。

5)桥面两侧应安装浆砌砖（石）或预制混凝土护栏，护栏厚度不应大于15cm，高度宜为0.6～1.1m。浆砌砖（石）砖石料强度应不低于MU20的细料石，砌筑水泥砂浆强度应不低于M7.5，沟缝水泥砂浆强度应不低于M10的，宜采用1：3的水泥砂浆抹面；预制混凝土护栏混凝土强度不应低于C20。

### （三）人行桥

1.人行桥宜采用预制混凝土板或现浇混凝土板砌筑。

2.人行桥由桥面、桥身、桥墩、基础及翼墙、桥头引道、护栏、桥面防水和排水系统等构成。

3.翼墙

1）上下游翼墙长度不应小于2m，宜采用浆砌石挡土墙和浆砌石护坡方式砌筑成一字翼墙或八字翼墙。

2）浆砌石挡土墙使用于桥头上下流河岸洪水位以下坡段，既防水侵蚀，又起挡土作用；浆砌石护坡使用于桥头上下流河岸洪水位以上坡段，起保护坡面的作用。

3）浆砌石挡土墙顶宽度不应小于0.5m，浆砌石护坡厚度不应小于0.2m。

4）石料强度不应低于MU20，应采用强度不低于M7.5的水泥砂浆砌筑，应采用强度不低于M10的水泥砂浆沟缝，墙顶宜采用1：3的水泥砂浆抹面。

5）翼墙与桥墩之间应设沉降缝。

4.桥头锥体及桥台台后5～10m内的桥头引道，可用砂性土等材料填筑。当无透水性土时，可就地取土经处理后填筑。

5.桥基

1）浆砌石桥基宜落在完整基岩或其它强度满足要求的坚硬地基上，并应在基础底部设置厚度不小于20cm的混凝土垫层。当只能落在软土地基上时，可采用浆砌石扩大基础或桩基础与承台，但浆砌石基础下应设置砂砾石垫层，垫层厚度不应小于100cm。

2）浆砌石石料强度不应低于MU30，砌筑用水泥砂浆强度不应低于M7.5，沟缝水泥砂浆强度不应低于M10的；桩基础与承台混凝土强度不应低于C20；垫层混凝土强度不应低于C15；桩身宜采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋，混凝土强度不应低于C25。

3）紫色砂页岩、岩溶、山地丘陵区基础埋置深度不应小于2m；基础顶或承台顶应高出河床25cm以上。

# 第六节  泵站

### 一、适用条件

（一）无自流灌溉条件或采用自流灌溉不经济时。

（二）因灌溉水源不足，需要提蓄结合、相互补充时。

（三）无自压条件或需要采取加压措施的喷微灌系统。

（四）无自流排水条件或采用自流排水不经济的洪涝洼地。

### 二、机泵选择

（一）泵站选用的主泵应能满足设计扬程与设计流量的要求；在加权平均扬程下，水泵应在高效区运行，并具有良好的抗汽浊性能；在最大扬程与最小扬程下，水泵应能安全稳定运行，不得产生汽浊和动力机过载。

（二）泵站选用的主泵台数按流量大小宜取2～4台，根据泵站的重要性可设1台备用泵。多于4台时，宜设2台备用泵。

（三）泵站动力机应首先采用电动机。对电源紧缺且非经常运行的泵站，可采用柴油机，但必须设置储存10～15d燃料油的储油设备。

### 三、站址选择

（一）从河道、渠道取水的灌溉泵站，其站址应选择在地形相对开阔，靠近灌区，有利布置，地基岩土坚实，岸坡稳定的地段，并应满足防洪、防冲、防淤和防污要求。取水口应选在主流稳定靠岸、能保证取水的河（渠）段。取水建筑物设计应考虑河床变化的影响，并与河道整治工程相适应。

（二）从水库库区取水的灌溉泵站，其站址应根据灌区与水库的相对位置和水库水位变化情况，应选择在库岸稳定、靠近灌区、取水方便、少受泥沙淤积影响的地点。

（三）高扬程提水灌溉工程，应根据灌区地形、分区提蓄结合等因素确定一级或多级设站。多级设站时，应按整个提水灌溉工程动力机装机功率最小的原则确定各级站址。

（四）排水泵站站址应选择在能汇集排除涝水，且靠近承泄区的地点。排水泵站出水口不宜选在迎溜、岸崩或淤积严重的河段。

（五）灌排结合泵站站址，应根据外水内引和内水外排的要求确定，总体布置应紧凑合理，配套涵闸的过流能力必须与泵站抽水能力相适应。

### 四、泵站布置

（一）泵站引水渠和出水管道走向，应根据地形、地质、水流、泥沙等条件，经技术论证确定。引水式布置应在引渠首部设进水闸，岸边式布置宜使进水建筑物前缘与岸边齐平或稍向水源凸出。

（二）泵房结构型式应根据主泵类型与规格、水源水位变幅和地基状况等因素，经技术经济比较选用分基型、干室型、湿室型、块基型、车型或船型。

（三）泵房结构布置必须满足泵房内机电设备布置、安装、运行和检修的要求，并应符合通风、采光、防火、防噪声的规定。

（四）泵房地下轮廓线布置应能满足防渗要求。泵房应在满足主机组布置和运行方便的条件下，符合建筑物强度、刚度和稳定性的要求。

（五）泵房应选择在岩土坚实和抗渗性良好的天然地基上。泵房地基岩土各项物理力学性能指标较差，不能满足结构要求时，可采用桩基或其他人工地基。

（六）泵站前池或进水池应设置拦污栅，必要时应设防涡设施。前池水流平面扩散角不应大于40°，向主泵进水口倾斜的底坡不宜陡于1：4；进水池流速不宜超过0.5m/s，其秒换水系数不应小于30。

（七）进水管道内不得吸入空气和形成气囊。管道应不断向主泵方向上升，且坡度不应小于0.005，管口应有足够的淹没深度。管道接头应密封。

（八）进水管道的直径应根据管内允许流速确定，但不得小于水泵的进水接管或水泵进口直径。

（九）长度100m以下的出水管道根数，宜取与主泵台数相等；长度为100～300m时，经技术经济比较论证管道可并联；长度超过300m时，必须并联。

（十）高扬程、长管道的灌溉泵站，应对压力管道进行水锤计算。计算项目应包括：水泵启动时产生的启动水锤、关闭阀门时产生的关阀水锤和停泵时产生的停泵水锤。必要时应设置水锤防护设施。

（十一）高扬程或出水管承压较大的管段宜采用钢管，低扬程或出水管承压较小的管段宜采用铸铁管、钢筋混凝土管或塑料管。

（十二）进水池容积应能满足水泵进水要求，流态良好，且便于清淤和管理维护。进水池的水下容积可按同时工作的水泵总流量的（30～50）S倍确定。

（十三）出水池与输水渠道的联接应采用渐变段，渐变段的平面收缩角不宜大于40°。出水池流速不应大于2.0m/s,且不应出现水跃。

（十四）引渠、进水池和出水池可采用梯形或矩形断面，底板及边坡宜采用浆砌块石或混凝土护底、护坡。

（十五）自动调压喷灌泵站的主泵，应选择高效区较宽、能覆盖泵站设计调压范围、并能实现流量搭接的同型号离心泵。主泵台数宜取2～6台。若无法由同型号泵实现流量搭接时，也可选用1～2台流量较小的泵。调压泵配套电动机应允许频繁启动。

- 第三章  田间道路工程

## 第一节  布局与设计原则

### 一、田间道路布局

坝区区域道路布局以提高规模化、机械化耕作为主，尽量依山靠村临水而建，尽量少占土地、不占耕地。注重切合实际，依据实际交通量，合理确定道路规格。应结合项目区的自然环境、生活环境、交通需求、经济状况等，以保护道路沿线生态环境为宗旨，确定道路的总体布局。

### 二、设计原则

1.在主要耕作区内部和各耕作区与各主要聚居区之间布局田间道路,连通各主要耕作区和狭小封闭斑块,形成网络或枝节,提高研究区的连通性和通达度。

2.田间道路尽量和项目区内原有道路衔接,沿着地形坡度进行设计,避免大量挖填土方,减小对地形地貌的过度改造,且避免穿越生态敏感区,尽量不破坏植被,少占用耕地,尽量不占用水田,减少对地块的碎化,最大程度减小对环境的干扰。

3.田间道路的宽度、长度应满足方便生产,交通运输,农机行驶和田间生产及管理的要求,在达到相关工程建设标准和技术要求的同时,避免占地过多,浪费土地资源。

4.路面防止过度硬化,尽量使用生态环保的材料,增强路面透水性,改善道路聚热性能。

5.加强生态保育设计,保障被分割地块的物质交流和生物的自由迁徙。

6.道路两侧可以进行植栽,形成绿化隔离带,减少灰尘、噪音以及有害气体的产生,同时改善动植物的栖息环境,美化景观。

## 第二节  设计标准及要求

### 一、田间道设计

（一）路基设计

路基设计时应根据各地的自然条件，选择适当的路面断面形式、适宜的边坡坡度及正确的病害防治措施，要兼顾农田基本建设做好排水设计，同时实现道路环境的绿化、美化。填筑材料的选择应就地取材，充分利用本地材料，可以利用当地的碎砖、煤渣等经济实惠的材料，也可以与土地平整工程相结合，从高地挖土取材，但要注意填挖平衡。在合理利用资源的同时尽量减少对生态环境的破坏。

道路路基填筑前必须处理好路基的清理工作，清理掉表层的种植土、有机土和垃圾，清除用地范围内的杂草、树木根茎，如果出现了淤泥等软土，就要将其全部挖出来，并用合适的材料进行换填，以保持路基的稳定。

1.硬基路段

在旱地新修和维修田间道等硬基路段时，需要对地表进行处理,砍树挖根,清除掘除30~50cm腐殖土，挖松，整平,然后对其进行碾压并铺设路面基层及路面层即可。路基设计高度一般需要高于地面线0.3~0.5m,同时针对土基干湿程度铺设不同厚度的片石路面基层。

2.软基路段

在水田等含水量较高的土地新修和维修田间道时因丘陵山区的软土主要分布在水田，河流及水塘等地段,在这些地段由于地势低洼地下水丰富或地表积水,长期受水浸泡,而造成土质软化及有机物淤积，这些土一般理藏较浅,力学性质普遍低，含水量高，抗剪强度弱，易触变,会对田间道路的路基稳定和沉降会产生不利影响,需要进行软基处理,提高地基强度,满足路基的稳定和施工后的沉降要求。根据软土的性质及地形条件,丘陵山区田间道软土路基采取换填法处理,换填工程性质较好的沙土或碎石,另外还需提高路基的设计标高,一般高于常年水位线0.5m,保持路基干燥。

表3.2.1-1路基尺寸设计标准

单位：m

| 道路等级 |  | 田间道 |
| --- | --- | --- |
| 路基宽度 | 一般值 | 6 |
|  | 变化值 | 4.5～7.5 |
| 路基厚度 | 一般值 | 0.40 |
|  | 变化值 | 0.30～0.50 |

（二）路肩设计

路肩主要分为硬化路肩和土质路肩。路肩应与路旁的沟渠衬砌结合起来修筑，根据设计需求确定具体宽度，土质路肩的宽度正常情况下不小于0.25m，厚度一般与道路高出田面的厚度一致。

在设计时尽量采用土路肩。可以在路肩上种植草皮、花草、绿篱，以便更好地渗透水分，减少水流的侵蚀，延长道路的使用寿命；或者使用彩色路缘石进行点缀，从布局和色彩上营造层次感，变土路肩为“绿色路肩”。这种绿色路肩不仅能节约土地资源，也能节约道路建设使用的碎石、沙土等材料，还能节约今后的道路养护费用，减少道路设计施工时对环境资源的索取以及对生态系统的破坏。

路肩应设置必要的排水孔，保护道路稳定性。根据需要，可以考虑护坡框格路肩，土工格植草路肩，骨架植草路肩，生态袋路肩等形式。

护坡框格路肩是道路两边有一定的坡度，根据相关地形进行设置，交叉的网格路肩；土工格植草路肩是道路两边有一定的坡度，根据相关地形进行设置，交叉的土木格路肩，进行种草，保持水土不流失；骨架植草路肩是道路两边有一定的坡度，根据相关地形进行设置，交叉的混凝土或者其他骨架，进行种草，保持水土不流失；生态袋路肩是将装有壤土及草种（或草皮）的网眼袋等生态材料设置为路肩；以上地形都无法适应进行综合设置三维植被网防护。

表3.2.1-2路肩尺寸设计标准

单位：m

| 道路等级 |  | 田间道 |
| --- | --- | --- |
| 路肩宽度 | 一般值 | 0.5 |
|  | 变化值 | 0.30～0.60 |
| 路肩高度 | 一般值 | 0.5 |
|  | 变化值 | 0.50～0.60 |

（三）路面设计

路面应具有良好的稳定性和足够的强度，其表面应满足平整、抗滑和排水的要求。路面两侧可做块石或砼路肩。

田间路路面一般铺设泥结碎石、砂砾石，或者轮迹道路，有条件地方的主要连村道路(结合新农村建设)可以为砼路面或者沥青路面，水泥路面的砼强度应大于C20砼。丘陵地区砾石区且地质条件较好的田间道，可以为加入碱性土壤固化剂的瓜米石道路。

表3.2.1-3路面尺寸设计

单位：m

| 道路等级 |  | 田间道 |
| --- | --- | --- |
| 路面宽度 | 一般值 | 5 |
|  | 变化值 | 3.5～6.0 |
| 路面厚度 | 一般值 | 0.20 |
|  | 变化值 | 0.15～0.25 |

表3.2.1-4各类型道路路面结构参数

| 结构层类型 |  | 压实最小厚度（mm） | 适宜厚度（mm） | 石料粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混凝土 |  | 50 | 60～100 | 10～30 |
| 混凝土 |  | 150 | 180～250 | 20～40 |
| 砂砾石 |  | 80 | 100～200 | 20～40 |
| 碎石 |  | 80 | 100～200 | 20～40 |
| 轮迹 路面 | 中间带（碎石） | 80 | 100～200 | 20～40 |
|  | 轮迹带（砼） | 150 | 180～250 | 20～40 |
| 瓜米石 |  | 80 | 50～80 | 5～8 |
| 石板 |  | / | 30～50 | / |

二、生产路设计

（一）路基设计

生产路路基设计的断面形态类型、结构、材质及强度与田间道基本相同。路基厚度不应小于0.15m。

表3.2.2-1路基尺寸设计标准

单位：m

| 道路等级 |  | 生产路 |
| --- | --- | --- |
| 路基宽度 | 一般值 | 3 |
|  | 变化值 | 1.5～4.0 |
| 路基厚度 | 一般值 | 0.30 |
|  | 变化值 | 0.25～0.35 |

（二）路面设计

生产路路面宜高出田面0.3m以上，面层厚度8~12cm。生产路路面可同田间道路路面。

生产道路面设计结合绿色生态环保理念，由于岩石风化而成的碎石，无污染且刚度较适宜，可直接用做路面材料，因此在一些有特殊要求的地方，可采用泥结石、碎石等铺筑路面，同时与种植草带相结合；在砾石地区且地质条件较好的可设计加入碱性土壤固化剂的素土路面；在靠近河岸的路段可以设计鹅卵石面层路面。在同时需要营造景观效果的路段，可以设计木板路面，石板路面或者植草砖路面。在过浅水溪流时，道路可设计为块石汀步路，替代人行桥。规则式汀步宽度一般为40~50cm，汀步间距5~10cm，相邻汀步间距高程不应大于5cm。路面顶部一般高出常水位10~25cm。

表3.2.2-2路面尺寸设计

单位：m

| 道路等级 |  | 生产路 |
| --- | --- | --- |
| 路面宽度 | 一般值 | 2 |
|  | 变化值 | 1.0～3.0 |
| 路面厚度 | 一般值 | 0.15 |
|  | 变化值 | 0.10～0.15 |

# 第四章  其他工程

## 第一节  一般规定

### 一、农田防护工程防洪标准

（一）农田防洪重现期应采用10年一遇24小时暴雨，24小时排出。

（二）农田应根据防洪标准进行防洪设计。

（三）农田内部的防洪排水设施包括截水沟、排洪沟等。

### 二、输配电工程建设标准

（一）农田输配电建设应按照DL/T 5118的规定执行，并应与当地电网建设规划相协调。线路应采用架空绝缘导线，其技术性能应符合GB/T 1179、GB 14049、GB 12527等规定。

（二）接地装置的地下部分埋深应大于0.7m，且不得影响机械化作业。

## 第二节  岸坡防护工程

### 一、适用条件

岸坡防护工程主要布置在河流、溪沟和冲沟有滑坡以及横向和朔源侵蚀的崩塌危险地段，以保护农田安全。

### 二、工程等级和防洪标准

岸坡防护工程的工程等级为5级，防洪标准宜采用10年一遇3～6小时最大降雨。

### 三、护堤

- （一）堤型选择

护堤宜采用不允许越浪的浆砌石或混凝土护坡土堤、浆砌石堤、混凝土堤或钢筋混凝土堤四种堤型，高度不宜超过4m。不同堤型、不同等级的护堤堤顶高度、宽度、防冲刷应通过稳定性安全验算确定，并满足表4.2.3-1的要求。

表4.2.3-1护堤堤顶高度、宽度和防冲刷要求

| 等级 | 指标 | 浆砌石或混凝土护坡土堤 | 浆砌石堤 | 混凝土堤 | 钢筋 混凝土堤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | 堤高（m） | 2～4 |  |  |  |
|  | 安全加高（m） | 0.5 | 0.4 |  |  |
|  | 堤顶宽（m） | ≥1.5 | ≥0.6 | ≥0.4 | ≥0.3 |
|  | 防冲流速（m/s） | 4.0 | 6.0 | 10.0 |  |
| Ⅱ型 | 堤高（m） | ＜2 |  |  |  |
|  | 安全加高（m） | 0.5 | 0.3 |  |  |
|  | 堤顶宽（m） | ≥1 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 |
|  | 防冲流速（m/s） | 4.0 | 6.0 | 10.0 |  |

（二）浆砌石或混凝土护坡土堤采用粘性土填筑时，土体压实度不应小于0.90；采用无粘性土填筑时，土体相对密度不应小于0.6。土堤应考虑填高沉降量的影响。

- （三）堤基处理

1.堤基中的暗沟、塌陷区、动物巢穴、窑洞、坑塘、房基、杂填土和软土等隐患，应探明并处理。

2.土堤基应采取粘土、土工膜、土工织物、固化灰浆、混凝土等铺盖或构筑截渗墙防渗透。

3.浆砌石或混凝土护坡土堤堤脚应设置基座，基座埋置深度不应小于0.5m；浆砌石堤、混凝土堤或钢筋混凝土堤基座，基座埋置深度不应小于1.0m。

4.软土地基宜在基座底部设置砂砾石垫层，垫层厚度不应低于20cm；砂卵石、岩石地基宜在基座底部设置C15混凝土垫层，垫层厚度不应小于10cm。

- （四）浆砌石或混凝土护坡土堤

1.护坡与堤顶相交处应牢固封顶，封顶宽度宜为0.5～1m。

2.护坡应设置排水孔，孔径宜为30～50mm，排水孔宜布置成梅花型。

3.护坡每7～10m应布置一条变形缝，缝宽宜为2～3cm。

4.护坡与土体之间宜设置砂石垫层，垫层厚度不应小于0.1m。

- （五）浆砌石堤、混凝土堤或钢筋混凝土堤应满足以下要求：

1.护坡与土体之间应设置砂砾过渡层，厚度宜为0.5～1.0m。

2.浆砌石堤、混凝土堤每10～15m应设置一条变形缝，钢筋混凝土堤每15～20m应设置一条变形缝，缝宽宜为2～3cm。

- （六）筑堤材料要求

筑堤石料强度等级不应低于MU30，砌筑水泥砂浆强度不应低于M5，沟缝水泥砂浆强度不应低于M7.5，混凝土强度等级不应低于C20。

### 四、护岸

- （一）坡式护岸

坡式护岸工程适用于纵坡较小、水流流速低的河岸。

- 护坡工程

1）护坡工程为上部护岸工程，宜采用砌石、混凝土预制块铺砌等结构型式。

2）砌石护坡分为单层干砌块石、双层干砌块石和浆砌石。水流比较平顺，不受主流冲刷的防护段，可采用混凝土预制块铺砌和单层干砌块石；当水流流速较大时，可采用双层干砌块石和浆砌石。

- 2.护脚工程

1)护脚工程为下部护岸工程，宜采用抛石、石笼型式。

2)抛石的厚度不宜小于抛石粒径的2倍。

3)石笼护脚宜用铁丝、竹条等材料做成箱形或圆柱形，内填块石、砾石或卵石。笼的网格大小应不漏失填充的石料。

4)石料强度等级不应低于MU30。

- （二）坝式护岸

坝式护岸工程适用于纵坡较大、水流流速较大、河床较宽的河岸。我省以丁坝护岸为主。

1.坝式护岸工程应按治理要求依堤岸修建，丁坝坝头的位置应在规划的治导线上。

2.丁坝的长度应根据堤岸、滩岸与治导线距离确定。

3.丁坝的间距可为坝长的1～3倍，处于治导线凹岸以外位置的丁坝间距可增大。

- 4.丁坝坝顶宽度:

1）抛石丁坝坝顶的宽度宜采用1.0～3.0m。

2）土心丁坝坝顶的宽度宜采用5.0～10.0m。

3）沉排叠砌的沉排丁坝的顶宽宜采用2.0～4.0m。

- （三）墙式护岸

1.墙式护岸工程适用于纵坡较大、流速较大、河谷狭窄、岸坡较陡的河岸。

2.墙体结构材料可采用钢筋混凝土、混凝土、浆砌石等，断面尺寸及墙基嵌入堤岸坡脚的深度应根据具体情况及堤身和堤岸整体稳定计算分析确定。

3.在水流冲刷严重的堤段，应加强护基措施。

4.墙式护岸在墙后与岸坡之间可回填砂砾石。墙体应设置排水孔，排水孔处应设置反滤层。

5.在波浪冲刷严重的堤段，墙后回填体的顶面应采取防冲措施。

6.墙式护岸沿长度方向应设置变形缝，钢筋混凝土结构分缝间距可为20m，混凝土结构分缝间距可为15m，浆砌石结构分缝间距可为10m。在堤基条件改变处应增设变形缝，并作防渗处理。

7.墙式护岸墙基可采用地下连续墙、沉井或桩基，结构可采用钢筋混凝土或少筋混凝土，其断面结构尺寸应根据结构应力分析计算确定。

8.石料强度等级不应低于MU20，砌筑水泥砂浆强度等级不应低于M5，勾缝水泥砂浆强度等级不应低于M7.5，混凝土强度等级不应低于C20。

## 第三节  沟道治理工程

### 一、谷坊

（一）谷坊防御标准

10年一遇3～6小时最大暴雨。

（二）谷坊布设

谷坊宜布设在谷口狭窄、沟床基岩外露、上游有较宽阔平坦或深槽可贮泥砂地方；在有支流汇合的河床，应在汇合点的下游修建谷坊。

（三）谷坊间距

谷坊间距应根据谷坊底到溢水口底高度与沟底天然坡度和谷坊满淤后土表面稳定比降差值之比值来确定。

（四）谷坊结构

1.根据当地材料和地形、地质情况，在石料来源充足的地方，以及水流冲刷最大的河（沟）地段，宜修筑浆砌石谷坊。

2.谷坊溢洪口应设在坝顶，宜为矩形，过水深宜为0.5～1.0m。

3.采用砌石梯形断面的顶宽宜为1.0～2.0m。对3m以上较高的坝体尺寸应进行抗滑、抗倾稳定计算后确定内外坡比。谷坊断面规格可参考表4.3.1-2。

4.谷坊坝清基必须清到坚实的原土。

5.坝后应视其洪水大小进行浆砌石护底，长度宜为坝高的2～3倍，厚度宜为0.5～0.7m。

| 表4.3.1-2谷坊断面规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝高(m) | 顶宽(m) | 迎水坡比 | 背水坡比 | 底宽(m) |
| 1 | 1.0 | 1:0.5 | 1:1 | 2.50 |
| 2 | 1.5 | 1:0.5 | 1:1 | 4.25 |
| 3 | 2.0 | 1:0.5 | 1:1 | 6.50 |
| 4 | 2.0 | 1:0.5 | 1:1 | 8.00 |
| 5 | 2.0 | 1:0.5 | 1:1 | 9.50 |

### 二、沟头防护

（一）沟头防护工程防御标准

10年一遇3～6小时最大暴雨。

（二）沟头防护工程布设

沟头防护工程应布设于当沟头以上有坡面天然集流槽，暴雨中坡面径流由此集中泄入沟头、引起沟头剧烈前进的地方。

（三）蓄水型沟头防护工程

1.蓄水型沟头防护工程类型

1）围埂式：在沟头以上3～5m处，应围绕沟头修筑土埂，拦蓄上面来水，制止径流进入沟道。

2）围埂蓄水池式：当沟头以上来水量单靠围埂不能全部拦蓄时，应在围埂以上附近低洼处，修建蓄水池，拦蓄部分坡面来水，配合围埂，共同防止径流进入沟道。

2.围埂为土质梯形断面，埂高宜为0.8～1.0m（根据来水量具体确定），顶宽宜为0.4～0.5m，内外坡比各约1∶1。

3.围埂位置应根据沟头深度确定，沟头深10m以内的，围埂位置距沟头宜为3～5m。

- （四）排水型沟头防护工程

1.跌水式：当沟头陡崖（或陡坡）高差较小时，应用浆砌块石修成跌水，下设消能设备，水流通过跌水安全进入沟道。

2.悬臂式：当沟头陡崖高差较大时，应用木制水槽（或陶磁管、混凝土管）悬臂置于土质沟头陡坎之上，将来水挑泄下沟，沟底应设消能设施。

### 三、拦沙坝

（一）适用条件

拦沙坝主要修建在泥石流形成区或形成区至流通区的沟谷内。

- （二）防洪标准

按洪水频率进行10年一遇洪水设计。

- （三）结构组成

拦沙坝坝高为5m以下，单坝库容1～10万m3；溢洪道应布设在完整、坚硬的基岩或土基上，应避开破碎岸坡、滑坡体和断层；拦沙坝的放水洞要求在拦沙淤地过程中和淤成后，能及时排除坝内清水和洪水，以利大坝安全及淤地种植。

- （四）坝址选择

- 坝址选择应结合项目区的特点和要求，一般选择在坝轴线短、库容大、岸坡稳定、地质条件良好、有充足的筑坝材料、库区淹没少的地方。

（五）坝体按小型水利工程设计。坝体应做抗滑稳定计算，抗滑安全系数要求：岩基Ks=1.05～1.1；土基Ka=1.1～1.2。

- （六）浆砌石拦砂坝

1.浆砌石拦砂坝宜采用重力式溢流坝型、梯形断面，断面轮廓尺寸可参照表4.3.3-1确定。

表4.3.3-1浆砌石重力拦砂坝断面表

| 坝高（m） | 坝顶宽度（m） | 坝底宽度（m） | 坝坡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上游 | 下游 |
| 2 | 1.0 | 2.6 | 1：0.5 | 1：0.3 |
| 3 | 1.2 | 4.2 | 1：0.6 | 1：0.4 |
| 4 | 1.5 | 6.3 | 1：0.7 | 1：0.5 |

2.浆砌石拦砂坝应进行坝稳定验算和应力验算。

3.溢流口断面宜为梯形，边坡宜为1：0.75～1：1.00；对于泥石流沟道，溢流口断面可为弧形。

4.坝下游应设置消能副坝和护坦，护坦长度宜为坝高的2～3倍。

5.拦砂坝上应设置放水孔。

## 第四节  坡面防护工程

### 一、截水沟

（一）适用条件

1.截水沟宜修建在25°以下的坡地上。

2.山区坡面长、地形陡、暴雨强度大，坡面上无工程拦排水措施，坡面下有成片农田、住户或重要建筑物而易受暴雨冲刷威胁的地方。

3.当项目区上部是荒坡或坡耕地，有较大坡面来水时，在交界处应布置截水沟。

4.项目区的山塘等蓄水设施在其集雨区内径流来水量不足，需要引进区外洪水径流补充蓄水的地方。

5.当急需预防可能出现滑坡时，在滑坡体有可能发生的边界以外5m处可布置截水沟。

6.梯田内部为了使其不受暴雨冲刷威胁而修建的边沟、背沟。

（二）防御暴雨标准

截水沟防御暴雨标准按10年一遇24小时最大降雨量设计。

（三）断面结构

1.截水沟宜由半挖半填做成梯形断面，断面尺寸应根据坡面汇水面积、暴雨量、截水沟设计坡度等计算确定。沟底宽宜采用0.3～0.5m，沟深宜采用0.4～0.6m，沟内坡比宜采用1：1，外坡比宜采用1：1.5。

2.蓄水型截水沟沿等高线布置，比降宜为1‰左右，沟中可每隔5～10m修建一个20～30cm的小土埂拦截水。排水型截水沟沿等高线布置，比降宜为1‰～3‰。

3.截水沟应采用可透水的浆砌石沟或混凝土沟型式。浆砌石衬砌厚度不应低于20cm，混凝土衬砌厚度不应低于5cm。

4.截水沟较长时，应分段设计断面，由起始端向出口段逐渐增大断面。

5.截水沟的其它技术要求应按本标准排水明沟的有关规定执行。

### 二、排洪沟

（一）适用条件

1.当山地坡面较长、地形较陡、暴雨强度较大，截水沟汇集的雨洪可能造成山坡或山脚较大的冲刷时，宜布置排洪沟。

2.排洪沟宜布设在坡面截水沟的两端或较低一端，其终端连接山塘、水池、水窖或溪沟。

3.当排水出口的位置在坡脚时，排洪沟宜与坡面等高线正交布设；当排水出口在坡面时，排洪沟宜沿等高线或与等高线斜交布设。

4.梯田两边的排洪沟宜与等高线正交，与两边的道路同向。

5.排洪沟位置应选择地质条件良好处，避开滑坡体；路线宜短而直，应尽量利用原地面的自然冲沟。

- （二）防洪标准

排洪沟防洪标准按10年一遇24小时最大降雨量设计。

- （三）断面结构

1.排洪沟宜采用梯形断面，断面尺寸应根据向其汇水的截水沟的总汇水面积、暴雨量、排洪沟设计坡度等计算确定，沟内坡比宜采用1：1，外坡比宜采用1：1.5。

2.排洪沟纵坡以不发生冲刷和淤积为原则，依地势控制，不宜小于1/400。

3.排洪沟应采用可透水的浆砌石沟或混凝土沟型式。浆砌石衬砌厚度不应低于30cm，混凝土衬砌厚度不应低于6cm。

4.排洪沟较长时，应分段设计断面，由起始端向出口段逐渐增大断面。

5.排洪沟的其它技术要求应按本标准排水明沟的有关规定执行。

- 第五节  输配电工程

### 一、输电线路

（一）灌排泵站宜采用专用直配输架空电线路供电，输电线路的电压等级：高压可按3、6、10kv，低压220/380V进行选择。

（二）输电线路路径的选择应符合下面要求：

1.应尽量选择跨越少、转角少和线路最短的路径。

2.应要尽量靠近道路，以便于施工的运输、安装和运行管理、维修、检查。

3.应尽量避免架设在通行困难之泥沼和山地。杆塔定位应避免选择在沟渠边或坟墓穴上。

4.不应将线路架设在另有用途的地段，以及贮存或制造易燃易爆等危险品的场所。

5.应尽量避开果木树林，并禁止跨越围贮粮棉场所；不宜跨越房屋。

6.线路与建筑物、地面应保持安全间隔和距离。

7.架设电力线路通过果树，经济作物林以及城市绿化林时，不宜砍伐通道。

（三）输电线路的导线：高压线路宜选用钢蕊铝绞线，低压线路可选用铝绞线，导线截面面积宜小于50mm2，按表4.5.2-1和4.5.2-2进行选择。

表4.5.2-1钢蕊铝绞线的标准规格及特征表

| 标准 截面 | 计算截面(mm2) | 计算直径(mm) | 20℃时的直流电阻(Ω/km) | 1公里长导线重量(kg) | 导线在温度70℃，气温25℃时，持续安全电流(A) | 拉断力(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGJ-16 | 17.8 | 5.4 | 2.04 | 62 |  | 445 |
| LGJ-25 | 26.6 | 6.6 | 1.38 | 92 |  | 665 |
| LGJ35 | 43.1 | 8.4 | 0.85 | 150 | 170 | 1080 |
| LGJ-50 | 56.3 | 9.6 | 0.65 | 196 | 220 | 1400 |

表4.5.2-2铝绞线标准规格及特征表

| 标准截面 | 计算截面 (mm2) | 计算直径 （mm） | 20℃时的直流电阻（Ω/km） | 1公里长导线重（kg） | 导线在温度70℃、气温25℃时，持续安全电流（A） | 拉断力（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LJ-16 | 15.9 | 5.1 | 1.98 | 44 | 105 | 215 |
| LJ-25 | 24.7 | 6.4 | 1.28 | 68 | 135 | 355 |
| LJ-35 | 34.4 | 7.5 | 0.92 | 95 | 170 | 465 |
| LJ-50 | 49.5 | 9.0 | 0.64 | 137 | 215 | 670 |

（四）输电线路的杆位排定

1.为架空电力线安全运行，导线对地距离必须具有足够的距离，架空线路导线最大弧垂对地面（水面）或跨越物的最小距离（限距）：高压线路跨越居民区和公路时不应低于7ｍ，跨越铁路时不应低于８ｍ，跨越非居民区时不应低于６ｍ；低压线路跨越居民区公路时不应低于６ｍ，跨越铁路时不应低于８ｍ，跨越非居民区时不应低于５ｍ。

2.电杆及档距

泵站输电线路采用的电杆宜选用不应低于10m的混凝土杆，跨越集镇或居民区时宜用不应低于12m的混凝土杆。

输电线电杆的档距宜采用50～100m。杆塔定位应考虑杆塔和基础的稳定性，并应便于施工和运行维护。

- 两层横担间最小距离

两层横担间最小距离见表4.5.2-3。

表4.5.2-3两层横担间最小距离单位：mm

| 分类 | 直线杆 |  | 分支及45°以上转角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3—10千伏 | 低压 | 3—10千伏 | 低压 |
| 高压与高压 | 770 | — | 970 | — |
| 高压与低压 | 1500 | — | 1500 | — |
| 低压与低压 | — | 600 | — | 750 |
| 高压与低压分支线 | — | — | 400 | — |
| 低压本线与低压分支线 | — | — | — | 300 |

4.线间距离

线间距离在电力导线应保持一定距离，以保证运行安全，其间距按表4.5.2-4规定选用。

表4.5.2-4架空导线之间距离单位：cm

| 额定电压 | 档距 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50以下 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
| 10千伏 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |  |
| 400伏以下 |  | 40～60 |  |  |  |  |  |  |

### 二、变压器选择

贵州农田建设项目小型灌排泵站变压器容量的选择可参考表4.5.2-5。

表4.5.2-5小型灌排泵站变压器容量选择参考表

| 单站电动机容量与照明功率（kW） | 变压器容量(kVA) | 原、副变电压(V) |
| --- | --- | --- |
| 200～300 | 500 | 10kV/380、220V |
| 120～140 | 180 | 10kV/380、220V |
| 90～100 | 125 | 10kV/380、220V |
| 70～80 | 100 | 10kV/380、220V |
| 55～60 | 75 | 10kV/380、220V |
| 40～50 | 60 | 10kV/380、220V |
| 30～40 | 50 | 10kV/380、220V |
| 18.5～22 | 30 | 10kV/380、220V |
| 10～14 | 20 | 10kV/380、220V |
| <7 | 10 | 10kV/380、220V |

### 三、配电装置

（一）配电变压器低压侧应按下列规定设置配电室或配电箱：

1.宜设置配电室的配电变压器：

1)周围环境污秽严重的地方。

2)容量较大、出线回路较多而不宜采用配电箱的。

3)供电给重要用户需经常监视运行的。

2.除上所述以外的配电变压器低压侧可设置配电箱。

3.排灌专用变压器的配电装置可安装于机泵房内。

4.配电变压器低压侧配电室或配电箱应靠近变压器，其距离不宜超过10m。

（二）电压、电器和导体的选择应满足下列要求：

1.高压配电电压宜采用3kv～10kv，低压配电电压宜采用220/380v。

2.正常运行情况下，用电设备端子处电压偏差允许值宜符合下列要求：

1）电动机宜为±5%。

2）照明宜为±5%或－10%。

3）其他用电设备当无特殊要求时宜为±5%。

3.考虑维护、测试和检修需要，应设隔离电器；隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或此靠近的单极开关；隔离电器可采用单极或多极隔离开关、隔离插头、插座、连接片、不需要撤出导线的特殊端子、熔断器等电器，不得采用半导体电器。

4.通断电流的操作电器可采用负荷开关、断路器、继电器、接触器、半导体电器、10A及以下的插头与插座等电器。

5.导体的类型应按敷设方式及环境条件选择，并应满足《低压配电设计规范》规定。

（三）配电装置的布置应满足下列要求：

1.必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。

2.配电装置应靠近用电负荷中心，并设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方。

3.落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外宜高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应防鼠、蛇类动物进入箱内。

4.同一室内并列的两端母线，当任一段母线有一级负荷时，母线分段处应设防火隔断措施。

5.当高压和低压配电设备同处一室时，且二者有一侧柜顶有裸露的母线，二者之间的净距不应小于2m。

6.应按《低压配电设计规范》规定采取对裸带电体设置遮护物、外罩、阻挡物等或置裸带电体于人的伸臂范围以外的安全措施。

7.配电室等建筑应满足以下要求：

1）顶部构件的耐火等级不应低于二级，其他构件的耐火等级不应低于三级，应设置安全出口。

2）应使门窗密合，与室外相通的东、通风孔应设防止鼠、蛇类小动物进入的网罩。

3）应采取良好的通风和可靠的防雨防雪、排水、照明措施。

（四）配电线路的保护

1.配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护，作用于切断供电电源或发出报警信号。

2.配电线路采用的上下级保护电器，其动作应具有选择性；各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器，可采用无选择性切断。

3.对电动机、电焊机等用电设备的配电线路的保护，除应符合本章要求外，尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》的规定。

（五）配电线路的敷设

1.配电线路的敷设应符合下列条件：

1）符合场所环境的特征。

2）符合建筑物和构筑物的特征。

3）人与布线之间可接近的程度。

4）由于短路可能出现的机电应力。

5）在安装期间或运行中布线可能遭受的其它应力和导线的自重。

2.配电线路的敷设，应避免下列外部环境的影响：

1)应避免由外部热源产生热效应的影响。

2)应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害。

3)应防止外部的机械性损害而带来的影响。

4)在有大量灰尘的场所，应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响。

5)应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。

3.电缆与母线敷设应满足：

要求采用的电缆和绝缘导线应进行穿管敷设，当管内穿一根电缆时，电缆的管内径应为管外径的1.5倍；当管内穿多根绝缘电缆时，导体总截面应大于管子截面40%。

# 附录A客土源的基本条件

单位：厘米

| 规划构造的土层 | 主要指标 | 填方地块农田建设后的利用方向 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 |  |  | 园地 | 林地 | 牧草地 |  |
|  |  | 水田 | 旱地 | 菜地 |  |  |  |  |
| 耕作层或者表层 | 质地 | 壤土～轻粘土(不含砾石) | 壤土～轻粘土 (不含砾石) | 壤土～轻粘土 (不含砾石) | 壤土～轻粘土 (可含少量砾石) | 壤土～轻粘土 (可含少量砾石) | 壤土～轻粘土(可含少量砾石) |  |
|  | 土壤有机质含量（%） | 土壤有机质≥3% | 土壤有机质≥3% | 土壤有机质≥3% | 土壤有机质≥2% | 土壤有机质≥2% | 土壤有机质≥2% |  |
|  | 土壤ph值 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 |  |
| 犁底层或淀积层 | 质地 | 轻粘土 | 轻粘土 | 轻粘土 | 壤土～轻粘土(可含少量砾石) | 壤土～轻粘土(可含少量砾石) |  | 以便于耕作和有利于多种作物生长为基本要求 |
|  | 土壤有机质含量（%） | 土壤有机质≥2% | 土壤有机质≥2% | 土壤有机质≥2% | 土壤有机质≥1% | 土壤有机质≥1% |  |  |
|  | 土壤p h值 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 | 5.5～7.5 |  |  |
| 心土层 | 质地 | 壤土～轻粘土 | 壤土～轻粘土 | 壤土～轻粘土 | 壤土～轻粘土(可含少量砾石) | 壤土～轻粘土(可含少量砾石) | 壤土～轻粘土(可含少量砾石) | 以营造有利于多种作物根系生长和既保水保肥又不产生次生潜育化为基本要求 |
|  | 土壤有机质含量（%） | 土壤有机质≥1% | 土壤有机质≥1% | 土壤有机质≥1% | 土壤有机质1%左右 | 土壤有机质1%左右 | 土壤有机质1%左右 |  |
|  | 土壤ph值 | 5.5～8.0 | 5.5～8.0 | 5.5～8.0 | 5.5～8.0 | 5.5～8.0 | 5.5～8.0 |  |

注：耕地表层包括耕作层和犁底层。

# 附录B表土剥离挖方限制表

| 挖方地块的 土地利用现状 | 挖方地块农田建设后的利用方向 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不改变原来用途 | 改变为下列用途 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田 | 旱地 | 水浇地 | 园地 | 林地 | 人工牧草地 |  |
| 水田 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 旱地 | 保留耕作层和犁底层且心土层厚度≥40cm | 保留耕作层和犁底层且心土层厚度≥40cm | —— | 保留耕作层和犁底层且心土层厚度≥40cm | —— | —— | —— |  |
| 水浇地 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 园地 | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | —— | —— | —— | 只能在坡度＜25°的废弃和更新园地中取土，取土后注意恢复生态植被 |
| 其它林地 | 保留表土层且心土层厚度≥20cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥20cm | —— | 保留表土层且心土层厚度≥20cm | 只能在坡度＜25°的疏林地、稀疏灌丛地、迹地和废弃苗圃地中取土，取土后注意恢复生态植被 |
| 天然牧草地 | 保留表土层且心土层厚度≥20cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥20cm | 保留表土层且心土层厚度≥20cm | —— | 只能在坡度＜25°的天然草地中取土，取土后注意恢复生态植被 |
| 荒草地 | 保留心土层厚度≥20cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留表土层且心土层厚度≥40cm | 保留心土层厚度≥20cm | 保留心土层厚度≥20cm | 保留心土层厚度≥20cm | 只能在坡度＜25°的草地中取土，取土后注意恢复生态植被 |
| 裸地 | 保留土层厚度≥20cm | 保留土层厚度≥40cm | 保留土层厚度≥40cm | 保留土层厚度≥40cm | 保留土层厚度≥40cm | 保留土层厚度≥40cm | 保留心土层厚度≥20cm | 只能在坡度＜25°的地方取土，取土后注意恢复生态植被 |

贵州省坝区农田基础设施建设

技术指南修订说明

# 总   则

# 第一段背景部分修订

内容：“根据省委、省政府500亩以上坝区开展农业产业结构调整的要求，为加强全省500亩以上坝区农田建设”修订为“为推动坝区农业高质量发展，贯彻落实省委、省政府决策部署，大力推进全省农业现代化，不断完善全省坝区农田基础设施”。

理由：按照省委、省政府对农业高质量发展和农业现代化的要求和对坝区工作的部署安排。

# 第四段“灌溉与排水工程”部分修订

内容：一是“新建和改建”修订为“修建”，二是删除“推广软管浇灌、喷（微）灌、滴灌等高效节水灌溉技术”。

理由：规范用语，调整坝区农田基础设施项目建设需要。

# 第五段“田间道路工程”部分修订

内容：一是“新建和改建”修订为“修建”，二是“农机下地块坡道”修订为“农机下田坡道”。

理由：规范用语。

# 第六段“其他工程”部分修订

内容：一是“其他工程包含农田防护和生态工程、输配电工程和市场冷链等产业配套设施工程”修订为“其他工程包含农田防护工程和输配电工程”，二是删除“农田林网工程”“市场冷链等产业配套设施工程是新建和改建分级包装、预冷仓储、初级加工、冷链运输等产地集配中心，建设标准按《农产品产地集配中心建设规范》（SB/T10870.1—2012）执行”，三是“输配电工程是铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，完善泵站、冷链以及信息化工程等供电设施”修订为“输配电工程是铺设高压和低压输电线路，为泵站、机井等提供电力保障所需的强电、弱电等各种措施，包括输电线路工程和变配电装置”。

理由：根据坝区农田基础设施建设需求进行调整工程内容。

第一章  土地平整工程

- “第一节 田（土）块修筑工程”部分修订

- 内容：三、地块平整度中的“田面起伏不应超过0.03m；土面起伏不宜超过0.05m”修订为“田面倾向灌溉方向，田面高差不应超过±0.03m；土面高差不宜超过±0.05m”。

- 理由：规范用语。

- “第二节 土地宜机化建设工程”部分修订

- 内容：删除第三条的第（一）条的第6点“土壤培肥熟化”部分。

- 理由：由于土壤改良工程需连续实施三年方可验收，而坝区农田基础设施建设项目实施期限不足一年，一年内无法验收土壤改良工程，故不实施。

- “第三节 耕作层地力保持工程”部分修订

- 内容：删除“四、土壤改良工程”整段内容。

- 理由：由于土壤改良工程需连续实施三年方可验收，而坝区农田基础设施建设项目实施期限不足一年，一年内无法验收土壤改良工程，故不实施。

- 第二章 灌溉与排水工程

- 一、“第二节 水源工程”部分修订

- 内容：删除“一、塘堰”的整部分内容。删除“三、雨水集蓄利用工程中的‘经济作物灌溉可采用喷灌或滴灌方式，其田间管网应按喷、滴灌工程的技术要求布置。田间管网管材应优先选用PE、PVC塑料管和塑料软管’”。

- 理由：根据贵州省坝区现状和需求进行调整，同时，对喷滴灌不做要求。

- 二、“第四节 节水灌溉工程”部分修订

- 内容：删除“第四节 节水灌溉工程”整节内容。

理由：根据坝区农田基础设施建设需求进行调整，对节水灌溉不做要求。

- 三、增加“第六节 泵站”

内容：增加“第六节 泵站”，内容为原第四章 其他工程的第六节泵站及输配电工程中的关于泵站的全部内容。

理由：按工程体系要求将第四章关于泵站部分内容移到本章中。

# 第三章 田间道路工程

# “第一节 布局与设计原则”部分修订

### 内容：删除“二、设计原则”的第一段。

理由：根据贵州省坝区现状和需求进行调整，对生态田间道路不做特别要求。

# “第二节 设计标准及要求”部分修订

内容：删除一、田间道设计的4、路面设计的“原土路面”以及泥结石路和素土路的路面结构参数。

理由：根据我省情况并保证坝区田间道路使用的持久性，坝区田间道路工程不包含泥结石路和素土路。

# “第三节 田间道路生态工程特点”部分修订

内容：删除“第三节 田间道路生态工程特点”整节。

理由：根据贵州省坝区自然条件和农田基础设施现状进行内容调整，对田间道路的生态工程不做特别要求。

第四章 其他工程

# “第一节 一般规定”部分修订

### 内容：一是删除“二、生态环境建设标准：（一）林木绿化率和植被覆盖率标准：项目区林木绿化率和植被覆盖率应大于或等于项目实施前的林木绿化率和植被覆盖率。（二）造林成活率和种草成活率标准：造林成活率应≥85%，种草成活率应≥80%”，二是增加“二、输配电工程建设标准：（一）农田输配电建设应按照DL/T 5118的规定执行，并应与当地电网建设规划相协调。线路应采用架空绝缘导线，其技术性能应符合GB/T 1179、GB 14049、GB 12527等规定。（二）接地装置的地下部分埋深应大于0.7m，且不得影响机械化作业”。

理由：根据我省坝区现状、气候及地理特点，不适合建设农田防护林，所以删除相应内容，并增加输配电工程建设的相关标准。

# “第二节 农田防护林工程”部分修订

内容：删除“第二节 农田防护林工程”的整节内容，删除“附录C 贵州农田防护林造林整地方式”的内容。

理由：根据我省坝区现状、气候及地理特点，不适合建设农田防护林，所以删除相应内容。

# “第六节 泵站及输配电工程”部分修订

内容：标题“第六节 泵站及输配电工程”修订为“第五节 输配电工程”，删除“一、泵站”全部内容。

理由：调整指南中该部分内容的顺序，按工程体系要求将泵站部分内容移到第二章的灌溉与排水工程内容中。