附件1

薯窖安全使用须知

薯窖是一个相对封闭的空间，存在缺氧和有毒气体积聚的风险，因此在进入之前必须采取严格的安全防护措施。

一、进入前的准备

1.通风换气：在进入薯窖之前，确保进行充分的通风。可以使用鼓风机或自然通风方式排出窖内的有害气体。通风时间应不少于30分钟。

2.使用专业的气体检测仪检测薯窖内气体成分，确保安全后再进入。

3.活体试验：在确保通风良好的情况下，放入鸡、鸭等小动物观察其反应。如果小动物活动正常，说明窖内空气相对安全。

二、进入薯窖时的安全措施

1.佩戴防护装备：进入薯窖时，应佩戴防护装备，如防毒面具或氧气袋，并系好绳索以便随时被拉出。

2.两人同行：至少两人同时进入薯窖，以便互相照应。窖外人员需全程监护，并保持沟通。

三、薯窖内的安全操作

1.避免机械损伤：甘薯在窖内仍保持活性，避免因碰撞或摩擦导致损伤。损伤的甘薯可能会释放更多的有毒气体。

2.及时清理腐烂物：定期检查窖内物品，腐烂甘薯会产生大量的有毒气体，应及时清理。

四、发生意外时的应急处置

1.立即报警与通风：若发现中毒者，应立即拨打119和120急救电话，并打开所有通风口进行强制送风。

2.科学施救：救援人员需佩戴防毒面具或氧气设备，并系安全绳，将中毒者转移至通风处，保持呼吸通畅。

3.紧急医疗救护：若中毒者呼吸停止，应立即进行口对口人工呼吸和胸外心脏按压，直到专业救援人员到达。

安全口诀：“先通风，再监测，有监护，才作业”

“薯窖危险多，防护不能少”