贵州省2019年水稻插秧机质量调查

实施方案

为做好贵州省2019年水稻插秧机质量调查工作，确保调查工作顺利实施、方法统一规范、结果客观公正，依据《农业机械质量调查办法》，制定本方案。

- 一、调查依据

1.《中华人民共和国农业机械化促进法》

2.《农业机械质量调查办法》

3. DG/T 008《水稻插秧机推广鉴定大纲》

4. GB/T 5667—2008《农业机械 生产试验方法》

5. NY/T 2906—2016《水稻插秧机可靠性评价方法》

- 二、调查内容

调查我省在用6行以上（含6行）水稻插秧机安全性、可靠性、适用性和售后服务状况等方面的情况。

- 三、调查对象、区域、单位、任务及调查方案

- （一）调查对象

调查对象为2017年在贵州省购买、使用满一个作业季节的6行以上（含6行）水稻插秧机。

- （二）调查区域和调查单位

调查区域为安顺市、遵义市、铜仁市、黔东南州。

调查单位为安顺市、遵义市、铜仁市、黔东南州等农机化主管部门。

- （三）调查方案

选定2017年在贵州省内6行以上（含6行）的7个型号水稻插秧机进行调查，根据被调查型号产品在各市（州）的销售情况，确定各市（州）调查的产品型号和数量。

本次被调查的企业、产品型号，以及各调查单位的调查任务和调查数量详见附件1，具体用户名单详见附件2。

- 四、调查方法

调查人员采取入户调查、作业现场查看和召开座谈会等方式进行，按照水稻插秧机用户调查表（详见附件3，以下简称“用户调查表”）的内容，逐一询问用户对所用产品在安全性、可靠性、适用性以及售后服务状况等方面的体验情况，逐项完成用户调查表填写。调查应见人见机，对用户反映的质量问题，尤其对有质量投诉或已发生质量安全事故的产品，应详细询问，并注意收集能够充分反映水稻插秧机质量和安全问题的典型事例、照片和资料等。所拍照片中，应能反映样机的插植机构、传动机构、行走机构、发动机、工作台等部位的安全特征。照片与有关资料要做好对应的标识，以免混乱。调查结束后，调查人员和用户需在用户调查表上签字确认。

水稻插秧机故障统计判定原则及故障分类原则执行GB/T 5667—2008《农业机械 生产试验方法》第5.3.1和第5.3.2规定。故障模式及分类按NY/T 2906—2016《水稻插秧机可靠性评价方法》第4.2.1执行。

- 五、调查结果的评价

- （一）用户满意度测评

1.评价指标

以总体满意指数IA评价水稻插秧机的整体质量水平（A类指标）。以单项满意指数IB分别评价用户对产品安全性、可靠性、适用性、售后服务状况的满意程度（B类指标）。满意指数采用用户满意度调查的方式进行，具体内容包括影响4个B类指标的若干因素（C类指标），具体评价指标体系及各指标权重系数详见附件4。

2.评价方法

（1）用户评价打分

由每位用户对被调查机型的C类指标进行5级评价，即：很不满意、不满意、一般、满意、很满意，各等级对应的分值分别为1，2，3，4，5。

（2）计算三级指标评价分值

按公式（1）计算单项C类指标评价分值EC。单项B类指标评价分值EB为其对应的C类指标评价分值的加权平均值，按公式（2）计算。

（1）

（2）

式中：

---单项C类指标评价分值；

---第i个用户对该指标调查内容的评价分值；

---单项B类指标的评价分值。B类指标包括安全性、可靠性、适用性、售后服务状况；

cj--- 该B类指标中，赋予第j个C类指标的权重；

---该B类指标中，第j个C类指标的评价分值；

n---调查台（用户）数，n=1～13；

m---影响该B类指标的C类指标数量，m=2～6。其中

m1（安全性）=3，m2（可靠性）=2，m3（适用性）=5，m4（售后服务状况）=6。

利用公式（3）将评价分值EB换算为用户单项满意指数IB：

- IB=EB−14×100              （3）

利用公式（4）计算用户总体满意指数IA：

- IA=k=1pckIBk                  （4）

ck---赋予第k个用户单项满意指数IB的权重；

- IBk---第k个用户单项满意指数IB的值；

p---影响用户总体满意指数IA的单项满意指数IB的数量，p=4。

- 3.评价标准

根据当前贵州省水稻插秧机质量满意度水平，将用户满意指数（总体满意指数IA和单项满意指数IB）分为五档：[90,100]为很满意，[75,90）为满意，[60,75）为一般，[40分,60）为不满意，（40,0]为很不满意。

- （二）评价结果统计

- 统计被调查型号产品和“三性一状况”单项满意指数，列举用户评价“很满意”、“不满意”和“很不满意”的产品和企业，归结该产品优、缺点，分析汇总用户对“不满意”产品存在的问题。

- 六、调查结果的应用

- （一）公布内容

2019年水稻插秧机质量调查结果向社会发布，公布被调查的水稻插秧机的用户总体满意指数IA和“三性一状况”单项满意指数IB。

- （二）责令整改

对用户总体不满意（含很不满意）的、“三性一状况”单项不满意（含很不满意）的、“三性一状况”存在问题较严重的企业及产品，发送一对一整改通知。

七、调查任务分工及人员资质

- （一）调查任务分工

调查单位负责各市（州）的用户调查任务，组织县（市、区）农机化主管部门进行调查，具体详见附件1。

省级组织专业部门进行抽查。

- （二）调查人员资质

参与用户调查的人员应熟悉水稻插秧机产品结构特点、推广鉴定大纲以及相关标准。

- 八、调查报告编写

调查单位负责汇总分析本市（州）质量调查结果，编写本市（州）质量调查总结报告，并及时将调查报告（报告格式要求见附件5）及相关材料报送省农机安全监理总站（报送材料清单见附件6）。省农机安全监理总站对调查单位报送的质量调查结果进行汇总和分析，统计用户综合评价情况、用户不满意（含很不满意）的企业及产品，撰写全省质量调查报告。

- 九、时间安排

水稻插秧机质量调查工作于2019年11月开始，2019年12月结束。具体进程安排如下：

11月-12月，调查单位根据本实施方案组织开展调查，完成用户调查，收集相关数据及图片资料。

12月5日前，调查单位汇总分析调查结果，撰写本市（州）质量调查报告，并将质量调查报告连同用户调查表、相关数据及图片资料等报送省农机安全监理总站。

12月10日前，省农机安全监理总站对调查单位报送的质量调查材料进行汇总、分析，完成《贵州省2019年水稻插秧机质量调查报告》。

- 十、工作要求

（一）提高认识，加强领导。质量调查工作是加强农业机械产品质量监督管理，维护农业机械使用者和生产者、销售者的合法权益的重要措施。各地要提高对农机具质量监管工作重要性的认识，调查单位按照本实施方案提出的要求，精心组织实施。

（二）加强宣传，创新方法。在质量调查过程中加大对购机者的宣传引导工作，使其理解质量调查是维护其自身利益的重要途径，积极主动配合调查工作的进行。

（三）高效廉洁，结果保密。开展质量调查工作要注重方法、客观公正、遵章守纪、廉洁高效，不得向企业收取任何费用，不得给企业和农民增加任何负担。调查结果在批准发布前，不得以任何形式对外公布，并做好相关保密工作。

（三）及时总结，按时报送。调查单位要按照本实施方案的要求，及时做好调查结果的总结，对工作中发现的问题与不足要分析原因，撰写质量调查总结报告并按时报送。

附件：1.各调查单位用户调查任务分工表

- 2.用户名单

- 3.水稻插秧机用户调查表

- 4.用户满意度评价指标体系及指标权重表

- 5.质量调查报告编写内容要求

- 6.报送质量调查材料清单

附件1

各调查单位用户调查任务分工表

| 序号 | 企业名称 | 市（州） 数量 型号 | 安顺 | 遵义 | 铜仁 | 黔东南 | 调查台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 2ZB-6 (RX-60AM) |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 2ZB-6A (RXA-60T) | 1 |  |  | 2 | 3 |
| 2 | 大同农机(安徽)有限公司 | 2ZG-6D (ERP59D) |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | #### 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZGF-6A |  |  |  | 2 | 2 |
| 4 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B4 (PZ60-AHGR) |  | 1 |  |  | 1 |
| 5 | 宁波协力机电有限公司 | XL2Z-10 |  |  | 1 |  | 1 |
| 6 | 久保田农业机械（苏州）有限公司 | 2ZGQ-6B (NSPU-68CM) |  | 1 |  |  | 1 |
| 各市（州）用户调查总量（台） |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |

附件2

用户名单

| 序号 | 企业名称 | 型号 | 用户姓名、合作社名称 | 详细地址 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州亚美柯机械设备有限公司 | 2ZB-6(RX-60AM) | 遵义市播州区山至金种养殖专业合作社 | 遵义市播州区石板镇池坪村 | 1 |
|  |  | 2ZB-6A(RXA-60T) | 罗正武 | 黎平县中潮镇万亩良田农机专业合作社 | 2 |
|  |  | 2ZB-6A(RXA-60T) | 西秀区大地合作社 | 安顺市西秀区旧州镇邢江村 | 1 |
| 2 | 大同农机(安徽)有限公司 | 2ZG-6D(ERP59D) | 石通恩 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县瓦寨镇观音阁村 | 1 |
| 3 | #### 江苏沃得植保机械有限公司 | 2ZGF-6A | 石通恩 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县瓦寨镇观音阁村 | 2 |
| 4 | 井关农机(常州)有限公司 | 2Z-6B4(PZ60-AHGR) | 贵州遵义卓豪农技服务专业合作社 | 遵义市播州区影山湖街道办龙泉大道16号 | 1 |
| 5 | 宁波协力机电有限公司 | XL2Z-10 | 思南禾睦福农机专业合作社 | 思南县塘头镇油科所 | 1 |
| 6 | 久保田农业机械（苏州）有限公司 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 绥阳县小辉农机专业合作社 | 贵州省遵义市绥阳县洋川镇兴隆村 | 1 |

附件3

水稻插秧机用户调查表

调查单位：                                      调查表编号：

调查日期：            年       月       日      调查人签字：

| 用户情况 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 岁 |  |  | 从事水稻插秧机操作年限 |  |  |  |  |  | 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户类型 |  | □农机合作社 □农机大户 □作业公司□自用 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训情况 |  | □未培训 □上机前简单培训 □专业培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 若有培训，对培训满意程度 |  |  |  |  |  |  | □好 □一般 □差 |  |  |
|  |  |  | 培训提供方为：□生产企业 □经销商 □农机管理部门 □其他机构： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否看过使用说明书 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  | 是否看得懂使用说明书 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 产品情况 | 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 购机日期 |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |
|  | 结构型式 |  | □手扶式 □乘坐式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行 距 |  |  |  | 毫米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机器是否使用满一个作业季节以上 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  | 总工作时间 小时 |  |  |  |  |  |  | 总作业量 公顷 |  |  |  |
|  | 在产品机身上是否加施农业机械推广鉴定标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □牢固 □已脱落（或半脱落） □出厂未贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 若有产品推广鉴定标志，其编号与产品型号是否一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否（不一致的鉴定标志编号为 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用保养 |  | 发动机机油更换 次，液压系统机油更换 次，传动箱机油更换 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全性B1 安全性B1 | 安全标志 |  | 秧箱 |  |  |  |  |  | □有 □有（人为撕毁） □无（出厂未贴） □无（自行脱落） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 秧针 |  |  |  |  |  | □有 □有（人为撕毁） □无（出厂未贴） □无（自行脱落） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发动机排气管 |  |  |  |  |  | □有 □有（人为撕毁） □无（出厂未贴） □无（自行脱落） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作台（□无） |  |  |  |  |  | □有 □有（人为撕毁） □无（出厂未贴） □无（自行脱落） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 操纵机构标识是否清晰、耐久 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护 |  | 道路运输时，划行器是否能牢固锁定（无划行器□） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □能 □不能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发动机排气管有无安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有 □有（人为拆卸） □无（出厂未装） □无（自行掉落） □无（选装件，未购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外露的传动件、旋转部件是否有防护罩 |  |  | □有 □有（人为拆卸） □无（出厂未装） 部位： □无（自行掉落） 部位： □无（选装件，未购）部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护 |  | 机器工作过程中，操作者必须乘坐的工作台附近的危险部位是否设有安全防护装置（不适用□） |  |  | □有 □有（人为拆卸） □无（出厂未装） 部位： □无（自行掉落） 部位： □无（选装件，未购）部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险部位的安全防护C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全标志的警示作用C12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全操作使用说明的指导作用C13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可靠性B2 | 机器是否发生过故障（轻度故障不计入） |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  | 若有，累计发生故障的次数为 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 故障发生 情况统计 （可多选，若无相应故障在空白处填“无”） | 故障发生部位 |  |  |  | 发生时间 |  |  |  | 表现形式 |  |  |  | 处理情况 |  |  |  | 故障类型及次数 （由调查人员判断故障类别） |  |  |  |  |
|  |  | 发动机□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致命（ 次）、严重（ 次）、 一般（ 次） |  |  |  |  |
|  |  | 底盘行走部分□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致命（ 次）、严重（ 次）、 一般（ 次） |  |  |  |  |
|  |  | 传动部分□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致命（ 次）、严重（ 次）、 一般（ 次） |  |  |  |  |
|  |  | 栽植部分□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致命（ 次）、严重（ 次）、 一般（ 次） |  |  |  |  |
|  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 致命（ 次、）严重（ 次）、 一般（ 次） |  |  |  |  |
|  | 对机具发生故障频次C21 |  |  |  |  |  |  | □未发生故障 □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对处理故障难易程度（或费时长短）C22 |  |  |  |  |  |  | □未发生故障 □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性B3 | 是否能在使用说明书适用范围内作业（□未提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否，不能作业的具体表现： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对秧苗条件的适用情况C31 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对田块条件的适用情况C32 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插秧作业的质量情况C33 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对当地农艺要求的适用情况C34 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 田间行走的通过性情况C35 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务状况B4 售后服务状况B4 | 三包期外配件是否容易购买 （□未购买过） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
|  | 生产企业或经销商的售后联系方式是否有效（□未联系过） |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  | 生产企业或经销商是否进行人员或电话回访 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |
|  | 产品安装调试情况C41 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务承诺兑现情况C42 |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机具的配件供应C43 |  |  |  |  |  |  | □未购买过配件 |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务的及时性C44 |  |  |  |  |  |  | □未发生售后服务 |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务人员解决问题的能力C45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务人员的态度C46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □很满意 □满意 □一般 □不满意 □很不满意 不满意或很不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投诉情况 | 质量 投诉 （□无） |  |  | 投诉渠道 |  |  |  | □投诉机构： □生产企业： □经销商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投诉问题、发生原因 等情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投诉处理结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投诉处理满意度 |  |  |  | □满意 □基本满意 □不满意 不满意的理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量安全事故 | 事故过程及原因 （□未发生） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户建议 | 下次还会购买同一个企业的产品吗？ □会 □不会 □不一定 若不会，原因为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 您认为该产品存在的问题及改进建议（安全性、可靠性、适用性及售后服务状况，可多选）：□无 □安全性： □可靠性： □适用性： □售后服务状况： □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 签字前请确认调查表中填写内容属实。 用户签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.故障类型判断按照NY/T 2906—2016《水稻插秧机可靠性评价方法》附录A。2.机器使用满一个作业季节以上是指一个作业季节及以上。3.请根据实际情况填写空格处或在候选项□中打√，在单个调查项目的候选项中只能选择一个候选项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

用户满意度评价指标体系及指标权重表

| A类指标 | B类指标 | 权重 | C类指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 满意指数IA | 安全性 满意指数 IB1 | 0.26 | 危险部位的安全防护C11 | 0.46 |
|  |  |  | 安全标志的警示作用C12 | 0.27 |
|  |  |  | 安全操作使用说明的指导作用C13 | 0.27 |
|  | 可靠性 满意指数 IB2 | 0.30 | 对机具发生故障频次C21 | 0.53 |
|  |  |  | 对处理故障难易程度（或费时长短）C22 | 0.47 |
|  | 适用性 满意指数 IB3 | 0.27 | 对秧苗条件的适用情况C31 | 0.25 |
|  |  |  | 对田块条件的适用情况C32 | 0.16 |
|  |  |  | 插秧作业的质量情况C33 | 0.31 |
|  |  |  | 对当地农艺要求的适用情况C34 | 0.16 |
|  |  |  | 田间行走的通过性情况C35 | 0.12 |
|  | 售后服务 满意指数 IB4 | 0.17 | 产品安装调试情况C41 | 0.14 |
|  |  |  | 服务承诺兑现情况C42 | 0.17 |
|  |  |  | 机具的配件供应C43 | 0.20 |
|  |  |  | 售后服务的及时性C44 | 0.22 |
|  |  |  | 售后服务人员解决问题的能力C45 | 0.15 |
|  |  |  | 售后服务人员的态度C46 | 0.12 |

附件5

质量调查报告编写内容要求

- 一、调查基本情况和主要做法

综述质量调查实施情况，包括：调查任务、调查时间、调查区域、调查的产品型号及产品数量等；总结各市（州）质量调查组织实施情况、经验做法等。

- 二、调查结果

- （一）综述用户调查情况

综述产品的质量状况。利用用户调查反映的有关情况及数据，综合评价所调查产品的质量水平。

- （二）存在问题及原因分析

汇总调查结果，引用相关的统计数据，从产品安全性、可靠性、适用性、售后服务状况、投诉与质量安全事故情况等五方面描述调查结果，逐项分析被调查的水稻插秧机存在的质量问题及原因，准确描述问题，分析说明典型案例，并附有相关图片资料。

- （三）改进措施与建议

针对产品存在的问题，着眼大局，从政策调控、质量监管、产品设计制造、售后服务、对用户的培训指导、调查工作实施过程等方面提出操作性强的措施与建议。

- 三、质量调查报告其它要求

报告内容详实，结论正确；统计结果正确无误；案例描述清楚，符合调查工作实际；提出的措施与建议切实可行。

附件6

报送质量调查材料清单

1、用户调查表电子版（扫描成pdf文件）和纸质版（装订成册报送）

- 2、电子照片（以调查表编号命名文件夹，包括现场走访用户的照片、机器故障部位或发生安全事故的照片等）

- 3、各市（州）质量调查报告电子版和纸质版